南通市江海河建设养护技能竞赛

全站仪监测（题库）

| 题型 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 277 | 63 | 110 | 450 |

一、单项选择题（247题）

1、负责航道管理的部门进行航道疏浚、清障等影响通航的航道养护活动，或者确需限制通航的养护作业的，应当设置明显的作业标志，采取必要的安全措施，并提前通报（C），保证过往船舶通行以及依法建设的工程设施的安全。

A.国务院交通运输主管部门

B.船舶、设施所有人或经营人

C.海事管理机构

D.县级以上人民政府交通运输主管部门

2、进行航道养护作业可能造成航道堵塞的，有关负责航道管理的部门应当会同（B）事先通报相关区域负责航道管理的部门和海事管理机构，共同制定船舶疏导方案，并向社会公告。

A.渔业行政主管部门

B.海事管理机构

C.航道建设单位

D.县级以上人民政府交通运输主管部门

3、船舶、设施或者其他物体在航道水域中沉没，影响航道畅通和通航安全的，其所有人或者经营人应当立即报告负责航道管理的部门和海事管理机构，按照规定自行或者委托负责航道管理的部门或者海事管理机构代为设置标志，并应当在（A）限定的时间内打捞清除。

A.海事管理机构

B.负责航道管理的部门

C.县级以上人民政府

D.县级以上人民政府交通运输主管部门

4、保障下游航道通航所需的最小下泄流量以及满足航道通航条件允许的水位变化的确定，应当征求（B）的意见。

A.海事管理机构

B.负责航道管理的部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.县级以上人民政府交通运输主管部门

5、航道建设、勘察、设计、施工、监理单位在航道建设活动中违反《航道法》规定的，由（C）依照有关招标投标和工程建设管理的法律、行政法规的规定处罚。

A.省、自治区、直辖市人民政府

B.负责航道管理的部门

C.县级以上人民政府交通运输主管部门

D.海事管理机构

6、在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位未按照规定设置航标等设施的，由负责航道管理的部门或者海事管理机构责令改正，处（B）以下罚款。

A.三万元    B.五万元     C.二万元     D.一万元

7、违反《航道法》规定，在航道和航道保护范围内采砂，损害航道通航条件的，由负责航道管理的部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以扣押或者没收非法采砂船舶，并处（A）罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.五万元以上三十万元以      B.十万元以上三十万元以下

C.五万元以上二十万元以       D.十万元以上二十万元以下

8、以下哪项航道规划内容是为开展好航道建设与航道有关的拦河、跨河、临河建筑物设施进行航道通航条件影响评价提供依据（D）。

A.航道规划目标            B.航道规划发展技术等级

C.航道规划实施步骤        D.规划设施保障措施

9、（C）应当根据航道建设工程的技术要求，依法通过招标等方式选择具有相应资质的勘察、设计、施工和监理单位进行工程建设，对工程质量和安全进行监督检查，并对工程质量和安全负责。

A.当地地方人民政府       B.负责航道管理的部门

C.航道建设单位           D.交通运输主管部门

10、因航道工程建设损坏依法建设的其他工程或设施的，（）应当予以修复或者依法赔偿。

A.当地地方人民政府       B.负责航道管理的部门

C.航道建设单位           D.交通运输主管部门

11、新建、改建、扩建（以下统称建设）跨越、穿越航道的桥梁、隧道、管道、缆线等建筑物、构筑物，应当符合（C）对通航净高、净宽、埋设深度等航道通航条件的要求。

A.该航道现状技术等级           B.该航道定级技术等级

C.该航道发展规划技术等级        D.船舶通航安全

12、船闸中修项目勘测设计可以由（D）自行组织承担，也可以委托具有相应资质等级勘测设计单位承担。

A.省级航道管理机构     B.设区的市航道管理机构

C.苏北航务管理处（或受其委托的船闸管理单位、船闸应急保障中心）D.设区的市航道管理机构、苏北航务管理处（或受其委托的船闸管理单位、船闸应急保障中心）

13、船闸小修的勘测设计应当由（D）自行组织设计、校核和审核。

A.省级航道管理机构B.设区的市航道管理机构

C.苏北航务管理处D.项目实施单位

14、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:航道水下地形至少（A）年测量1次。

A.5   B.4  C.3   D.2

15、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:四级以上航道按航段典型断面每年测量（C）次。

A.4   B.3    C.2   D.1

16、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:五、六级航道按航段典型断面每年测量（D）次。

A.4  B.3   C.2   D.1

17、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:新增临跨河建筑物应当在航政审批前、施工过程中及建成后各测（D）次。

A.4   B.3    C.2   D.1

18、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:船闸变形每年至少观测(C)次，船闸大修抽永期间变形观测周期单独制定。

A.4    B.3    C.2   D.1

19、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:航道护岸每季度巡查（）次;船闸引航道护岸、靠船墩每年水下测量（A）次。

A.1、1    B.1、2   C.2、1    D.2、2

20、航道养护测量周期应当按照有关规范和标准要求进行:特殊航段流速、流量测量在汛前、汛后各（D）次，汛期根据实际情况确定。

A.4   B.3   C.2   D.1

21、航道养护测量结束后，由（B）负责组织验收;养护工程测量按照工程项目管理要求进行验收。

- 省级航道管理机构   B.设区的市航道管理机构、苏北航务管理处

C.区县航道管理机构   D.区交通运输局

22、（B）应当认真检查、复核测量数据，整理后的数据应当符合省航道基础数据中心数据库要求，确保数据的规范、准确。

A.省级航道管理机构   B.设区的市航道管理机构、苏北航务管理处

C.区县航道管理机构    D.区交通运输局

23、航道养护测量数据保存应当按照档案管理要求执行。更新测量的航道基础数据、工程测量数据、特殊河段的水文测验数据应当在每年（C）月底前上报并在省航道局基础数据库中进行更新。

A.11  B.12   C.1   D.2

24、航道养护测量数据保存应当按照档案管理要求执行。整治建筑物观测数据应当在观测周期结束后的下月（A）日前上报并在省航道基础数据库中进行更新。

A.10   B.15   C.20   D.30

25、航道基础数据更新测量是指对（A）级以上航道的水下地形、 航道断面以及新增临跨河建筑物等测量， 并且定期在省航道基础数据中心数据库中进行更新。

A.三   B.四  C.五   D.六

26、设区的市航道管理处、苏北航务管理处应当定期对所管辖的船闸进行安全、技术分析，并于当年（B）月底前编制下一年度船闸大修工程计划，报省交通厅航道局审批。需实施二类大修的船闸还应当提交工程技术咨询报告。

A.二  B.七   C.八   D.十二

27、船闸大修时间应当尽可能安排在运输淡季或者枯水期进行。一类大修的工期一般控制在（C）天以内。

A.三十   B.三十一   C.三十五   D.四十五

28、船闸一类大修工程设计应当在施工前（C）个月完成

A.三  B.六   C.八   D.九

29、在船闸停航抽水前，（B）应当组织建设、设计、施工、监理等单位召开大修工程预备会议，确定大修停复航时间、工期，明确各方职责。

A.省级航道管理机构   B.设区的市航道管理机构、苏北航务管理处

C.船闸运行单位   D.区交通运输局

- 设区的市航道管理处、苏北航务管理处应当在船闸停航抽水前（B）天，发布航道通告。

A.十   B.十五    C.二十      D.二十五

- 依据《工程测量标准》（GB50026-2020），一级导线采用2″级仪器测角，应观测（  B   ）测回。

A、1           B、2            C、3           D、4

- 依据《工程测量标准》（GB50026-2020），一级导线导线全长相对闭合差应小于（   A   ）。

A、1/15000     B、1/20000      C、1/25000     D、1/30000

- 依据《工程测量标准》（GB50026-2020），一级导线测量测距相对中误差应小于（   D   ）。

A、1/15000     B、1/20000      C、1/25000     D、1/30000

- 根据两点坐标计算边长和坐标方位角的计算称（   D   ）。

- 坐标正算    B、导线计算     C、前方交会    D、坐标反算

- 控制测量的一项基本原则是（   C   ）。

- 高低级任意混合              B、不同测量工作可以采用同样的控制测量

C、从高级控制到低级控制        D、从低级控制到高级控制

36、下列属于平面控制点的是（   C   ）。

A、水准点     B、三角高程点     C、三角点     D、地貌特征点

37、导线点属于（   A   ）。

A、平面控制点   B、高程控制点   C、坐标控制点  D、水准控制点

38、闭合导线坐标增量调整后，坐标增量之和应等于（   A   ）。

A、0                         B、坐标增量闭合差

C、坐标增量闭合差的相反数    D、导线全长闭合差

- 关于导线测量精度，说法正确的是（   D    ）。

- 闭合导线精度优于附合导线精度

B、角度闭合差小，导线精度高

C、导线全长闭合差小，导线精度高

D、导线全长相对闭合差小，导线精度高

40、支导线采用左、右角观测转折角，角度值分别为138°23′39″、221°36′25″，则左角角度值为（   C   ）。

A、138°23′41″         B、138°23′39″

C、138°23′37″         D、138°23′35″

41、直线方位角与该直线的反方位角相差（   A   ）。

A、180°             B、360°         C、90°         D、270°

- 利用圆水准器底下的三个校正螺钉，将气泡调回偏离量的一半，再用脚螺旋调整气泡偏离量的另一半，这种方法是检验（   D   ）。

- 横轴不垂直于竖轴                B、圆水准轴不垂直于视准轴

C、视准轴不平行于水准管轴          D、圆水准轴不平行于竖轴

43、从一个已知的水准点出发，沿途经过各点，最后回到原来已知的水准点上，这样的水准路线是（   B   ）。

A、附合水准路线   B、闭合水准路线   C、支水准路线    D、导线

44、DSZ3型自动安平水准仪，其中“Z”表示（   D   ）。

A、安平      B、Z号      C、制动      D、自动

45、国产水准仪的型号一般包括DS05、DS1、DS3，精密水准仪是指（   B   ）。

A、DS05、DS3    B、DS05、DS1   C、DS1、DS3  D、DS05、DS1、DS3

46、检查管水准轴时，气泡居中旋转180°后，发现气泡偏离中心两格，校正时应旋转水准管改正螺丝，使气泡向中（   A   ）。

A、1格      B、2格       C、3格       D、4格

- 微倾式水准仪视准轴和水准管轴不平行的误差对读数产生影响，其消减方法是（   C   ）。

- 两次仪器高法取平均值                 B、换人观测

C、测量时采用前、后视距相等的方法       D、反复观测

48、等外水准测量，仪器精平后，应立即读出（  A ）在水准尺所截位置的四位读数。

A、十字丝中丝   B、十字丝竖丝   C、上丝     D、下丝

49、下列哪个工具不是水准测量所需要的（D）。

A、尺垫         B、塔尺         C、铟瓦尺   D、测钎

50、DS3水准仪，数字3表示的意义是（A）。

A、每公里往返测高差中数的中误差不超过±3mm

B、每公里往返测高差中数的相对误差不超过±3mm

C、每公里往返测高差中数的绝对误差不超过±3mm

D、每公里往返测高差中数的极限误差不超过±3mm

51、水准测量中，设A为后视点，B为前视点，A尺读数为1.213m，B尺读数为1.401m，A点高程为21.000m，则视线高程为（B）m。

A、22.401   B、22.213   C、21.812    D、20.812

- 下面关于使用自动安平水准仪的叙述，正确的是（C）。

- 无需“精平”，更不要“粗平”即可观测

- 无论视准轴倾斜多大，仪器均可自动补偿，使之得到水平视线读数

- 必须进行“粗平”，方可读得水平视线读数

- 不仅能提高观测速度，而且能大大提高观测精度

- 水准测量中，调节微倾螺旋使水准管气泡居中的目的是使（B）。

- 竖轴竖直           B、视准轴水平

C、十字丝横丝水平     D、十字丝竖丝竖直

- 微倾水准仪应满足的三个几何条件中最重要的是（A）。

- 管水准轴应平行于视准轴   B、圆水准器轴应平行于竖轴

- 十字丝横丝应垂直于竖轴   D、管水准轴应垂直于视准轴

- 在平地测量时，A-B路线长度0.64km，共6站，B-C路线长度0.32km，共4站，C-A路线长度0.48km，共6站，三等水准测量高差闭合差限差是（B）mm。

A、12    B、14    C、16    D、24

- 要进行水准仪精确整平，需调节（C）。

- 目镜调焦螺旋   B、物镜调焦螺旋   C、微倾螺旋    D、脚螺旋

- 微倾水准仪精平是通过转动（A），使水准管气泡居中来达到目的。

- 微倾螺旋      B、脚螺旋    C、制动螺旋    D、水平微动螺旋

- 从一个已知的水准点出发，沿途经过各点，最后附合到另外一个已知的水准点上，这样的水准路线是（A）。

- 附合水准路线     B、闭合水准路线    C、支水准路线    D、支导线

- 水准仪的符合水准器上方安装的一组棱镜的作用是（B）。

- 易于观察气泡      B、提高水准管气泡居中的精度

C、保护管水准气泡    D、便于观察水准尺

60、依据《工程测量标准》三等水准测量使用光学DS3水准仪测站的视线长度应不大于（C）。

A、100m         B、80m         C、75m       D、50m

61、四等水准测量测站的视线长度应小于等于（A）。

A、100m         B、80m         C、75m       D、50m

- 望远镜概略瞄准目标时，应当使用（B）去瞄准。

- 制动螺旋和微动螺旋     B、准星和照门

C、微动螺旋               D、微动螺旋和准星

- 支水准路线成果校核的方法是（A）。

- 往返测法     B、闭合测法      C、附合测法       D、单程法

- 普通水准测量时，在水准尺上读数通常应读至（C）。

A、0.1mm         B、5mm         C、1mm       D、10mm

- 自动安平水准仪观测操作步骤是（B）。

- 仪器安置粗平调焦照准精平读数  B、仪器安置粗平调焦照准读数

C、仪器安置粗平精平调焦照准读数  D、仪器安置调焦照准粗平读数

66、水准仪各轴线之间的正确几何关系是（A）。

A、视准轴平行于水准管轴、竖轴平行于圆水准轴

B、视准轴垂直于竖轴、圆水准平行于水准管轴

C、视准轴垂直于圆水准、竖轴垂直于水准管轴

D、视准轴垂直于横轴、横轴垂直于竖轴

67、水准仪的（B）与仪器竖轴平行。

A、视准轴      B、圆水准器轴         C、十字丝横丝       D、水准管轴

68、微倾式水准仪能够提供水平视线的主要条件是（A）。

A、水准管轴平行于视准轴       B、视准轴垂直于竖轴

C、视准轴垂直于圆水准轴       D、竖轴平行于圆水准轴

69、《工程测量标准》规定，采用光学水准仪在四等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（B）。

A、0.5m   B、0.2m    C、0.3m     D、1.0m

- 微倾式水准仪观测操作步骤是（A）。

- 仪器安置粗平调焦照准精平读数     B、仪器安置粗平调焦照准读数

- 仪器安置粗平精平调焦照准读数     D、仪器安置调焦照准粗平读数

- 用高程为24.397m的水准点，测设出高程为25.000m的室内地坪±0.000，在水准点上水准尺的读数为1.445m，室内地坪处水准尺的读数应是（B）。

A、1.042m    B、0.842m     C、0.642m     D、0.042m

- 水准测量后视读数为1.224m，前视读数为1.974m,则两点的高差为（B）。

- +0.750m   B、-0.750m    C、+3.198m     D、-3.198m

- 往返水准路线高差平均值的正负号一般是以（A）的符号为准。

- 往测高差      B、返测高差    C、往返测高差的代数和     D、往返高差闭合差

- 水准测量中，调节脚螺旋使圆水准气泡居中的目的是使（B）。

- 视准轴水平    B、竖轴铅垂    C、十字丝横丝水平     D、以上都不对

- 《工程测量标准》规定，用光学DS3水准仪进行三等水准测量中红黑面高差之差不得超过（B）。

A、2mm     B、3mm    C、5mm     D、10mm

- 《工程测量标准》规定，采用光学水准仪在三等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（C）。

A、0.1m     B、0.2m    C、0.3m     D、0.5m

- 依据《工程测量标准》采用光学水准仪进行三等水准测量测站前后视距的累积差不大于（D）。

A、5m       B、10m    C、3m     D、6m

- 在四等水准测量中，黑面的高差为-0.998m，红面的高差为-1.101m，则平均高差是（D）m。

- -0.998    B、-0.999    C、-1.1     D、-1

- 水准仪i角检测中，前后视距均为42m测得高差后，移仪器于两标尺外侧10m处，测得远处尺上读数b′，其与应读前视b之差b′-b=-6mm，则此仪器的i角为（C）。

- -14.7″    B、+14.7″    C、-13.2″     D、+13.2″

- 水准管A的分划值为20"/2mm，水准管B的分划值为30"/2mm，则水准管A的灵敏度比水准管B的灵敏度（A）。

- 高        B、低    C、相等     D、不确定

- 地面一直线上ABC三点，AB距离为40m，C点在AB外侧，BC距离为10m。水准仪安置于AB中点，测得高差hAB=+0.210m。仪器安置于C点，测得hAB=+0.215m，则i=（A）。

- +25.8″   B、﹣25.8″    C、+12.9″     D、﹣12.9″

- 进行三等水准测量时，如果采用两次仪器高法观测，在每一测站上需变动仪器高为（B）以上。

A、20cm       B、10cm    C、5cm     D、25cm

- 在三、四等水准测量中同一站黑红面高差之差的理论值为（B）mm。

A、0          B、100      C、4687或4787    D、不确定

- 双面水准尺同一位置红、黑面读数之差的理论值为（C）mm。

A、0          B、100      C、4687或4787    D、不确定

- 双面水准尺的黑面是从零开始注记，而红面起始刻划（C）。

- 两根都是从4687开始                    B、两根都是从4787开始

C、一根从4687开始，另一根从4787开始     D、一根从4677开始，另一根从4787开始

86、《工程测量标准》规定，采用光学水准仪进行三等水准测量测站的前后视距差应不大于（B）。

A、5m         B、3m      C、1m    D、10m

87、消除视差的方法是（C）直至十字丝和目标影像清晰。

A、仔细调节物镜对光螺旋    B、转动目镜对光螺旋

C、先调节目镜，使十字丝十分清晰，再仔细调节物镜对光螺旋

D、调节微动螺旋

88、视差是指（B）。

A、观测者之间的视力的差别

B、当眼睛在目镜处晃动时，目标影像与十字丝之间有相互移动的现象

C、前后视距差    D、观测者的视力较差

89、在水准测量过程中，读数时应注意（D）。

A、从下往上读                 B、从上往下读

C、水准仪正像时从小数往大数下读，倒像时从大数往小数读

D、无论水准仪是正像还是倒像读数总是由注记小的一端向注记大的一端读

90、设地面A、B两点间相距80m，水准仪安置在中点C，用两次仪器高法测得hAB=-0.347m，仪器搬至A点附近3米处，测得A点水准尺读数a2=1.456m，B点水准尺读数b2=1.752m，则仪器的视线（B）。

A、向上倾斜   B、向下倾斜   C、水平    D、可能向上倾斜，也可能向下倾斜

91、为了减弱仪器下沉对水准测量精度的影响，在一个测站上可以采用的观测程序是（B）。

A、后-后-前-前    B、后-前-前-后      C、前-后-后-前    D、前-前-后-后

92、水准仪的（B）应平行于仪器竖轴。

A、视准轴        B、圆水准器轴      C、十字丝横丝    D、管水准器轴

93、测得有三个测站的一条闭合水准路线，各站观测高差分别为＋1.501m、＋0.499m和－2.009m，则该路线的闭合差和各站改正后的高差为（C）m。

A、＋0.009；﹢1.504、﹢0.502和－2.012    B、－0.009；﹢1.498、﹢0.496和－2.012

C、－0.009；﹢1.504、﹢0.502和－2.006    D、＋0.009；﹢1.498、﹢0.505和－2.006

94、关于水准测量做法正确的是（A）。

A、任何等级水准测量都应尽量保持前后视距相等

B、水准测量外业结束后，可以直接转入内业计算

C、水准仪i角误差可以通过前后视距相等来消除，作业前可以不检查i角

D、如果没有标尺零点差，水准标尺前后互换是可以的

95、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有（A）。

A、A点比B点低    B、A点比B点高      C、A点与B点可能同高    D、无法判断

96、水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则水准仪视线高程为（D）m。

A、13.688    B、16.312      C、16.401    D、17.713

- 目镜对光和物镜对光分别与（D）有关。

- 目标远近、观测者视力        B、目标远近、望远镜放大率

C、观测者视力、望远镜放大率    D、观测者视力、目标远近

98、四等水准测量两次仪器高法观测两点高差，两次高差之差应不超过（C）。

A、2mm    B、3mm      C、5mm    D、10mm

99、如果水准仪的十字丝横丝和竖轴不垂直，观测时要注意的是（A）。

A、始终用十字丝的中间部分瞄准尺子上的刻划

B、始终用十字丝的一端瞄准尺子上的刻划

C、利用脚螺旋将十字丝横丝调成水平后，再用横丝读数

D、利用目估横丝应在的水平位置，然后读数

100、水准测量计算校核∑h=∑a-∑b和∑h＝H终-H始，可分别校核（D）是否有误。

A、水准点高程、水准尺读数   B、水准点位置、记录

C、高程计算、高差计算       D、高差计算、高程计算

101、水准路线闭合差调整是对高差进行改正，方法是将高差闭合差按与测站数或路线长度成（C）的关系求得高差改正数。

A、正比例并同号    B、反比例并反号      C、正比例并反号    D、反比例并同号

102、转动物镜对光螺旋的目的是（C）。

A、使视准轴水平    B、看清十字丝

C、使物像位于十字丝分划板面上    D、使望远镜对准目标

103、DS1水准仪的观测精度（A）DS3水准仪。

A、高于    B、接近于      C、低于    D、等于

104、在四等水准测量中，黑面的高差为-0.073m，红面的高差为+0.025m，则平均高差是（D）m。

A、-0.024    B、0.024      C、0.074    D、-0.074

105、国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）规定，四等水准测量中红黑面读数之差不得超过（B）mm。

A、2    B、3      C、5    D、10

- 在平地测量时，A-B路线长度0.64km，共6站，B-C路线长度0.32km，共4站，C-A路线长度0.48km，共6站，等外水准测量高差闭合差限差是（B）mm。

A、24    B、36      C、48    D、72

- 在平地测量时，A-B路线长度0.64km，共6站，B-C路线长度0.32km，共4站，C-A路线长度0.48km，共6站，四等水准测量高差闭合差限差是（B）mm。

A、12    B、24      C、36    D、72

- 已知水准点A的高程为16.163m，现要测设高程为15.000m的B点，水准仪架在AB两点之间，在A尺上读数为1.036m，则B尺上读数应为（C）。

A、1.163m    B、0.127m      C、2.199m    D、1.036m

- 用微倾螺旋调平符合水准管时，螺旋的转动与气泡的移动关系（A）。

- 右手转动微倾螺旋的方向与左侧气泡移动方向一致

- 右手转动微倾螺旋的方向与左侧气泡移动方向相反

- 右手转动微倾螺旋的方向与右侧气泡移动方向一致

- 右手转动微倾螺旋的方向与气泡运动方向无关

- 水准测量中的转点指的是（C）。

- 水准仪所安置的位置    B、水准尺的立尺点

C、为传递高程所选的立尺点   D、水准路线的转弯点

111、圆水准器轴是圆水准器内壁圆弧零点的（B）。

A、切线    B、法线      C、垂线   D、水平线

112、从水准测量的原理中可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（C）。

A、水准仪、垂球    B、经纬仪、觇牌      C、水准仪、水准尺   D、经纬仪、钢尺

113、水准测量中，水准仪的i角对测量结果的影响可用（D）方法消减。

A、求改正数    B、多次观测求平均数      C、后前前后   D、前后视距相等

114、水准仪i角是指（B）在竖直面上的投影夹角。

A、纵丝与视准轴   B、管水准轴与视准轴  C、管水准轴与横丝  D、视准轴与圆水准器轴

115、设地面B、B′两点间相距80m，水准仪安置在BB′中点时，测得高差hBB′=+0.228m；将水准仪移至离B′点附近2-3米处，读取B点水准尺上中丝读数=1.666m，B′尺上中丝读数=1.446m，则仪器的i角为（D）。

A、+21.4″    B、﹣21.4″      C、+20.6″   D、﹣20.6″

116、在山地测量时，A-B路线长度0.64km，共18站，B-C路线长度0.32km，共10站，C-A路线长度0.48km，共14站,四等水准测量高差闭合差限差是（C）mm。

A、12    B、24      C、39   D、72

- 在山地测量时，A-B路线长度0.64km，共16站，B-C路线长度0.32km，共8站，C-A路线长度0.48km，共12站,三等水准测量高差闭合差限差是（B）mm。

A、12    B、24      C、36   D、72

- 在山地测量时，A-B路线长度0.64km，共16站，B-C路线长度0.32km，共8站，C-A路线长度0.48km，共12站,四等水准测量高差闭合差限差是（C）mm。

A、12    B、24      C、36   D、72

- 在四等水准测量中，黑面的高差为-0.098m，红面的高差为+0.001m，则平均高差是（A）m。

- -0.098    B、-0.099     C、-0.1   D、-0.101

- 水准器的分划值越大，说明（B）。

A、内圆弧的半径大    B、其灵敏度低     C、气泡整平困难   D、整平精度高

121、水准仪i角检测中，前后视距均为42m测得高差后，移仪器于一尺近旁测得远处尺上读数b´,其与应读前视b之差b´-b=-6mm，则此仪器的i角为（A）。

A、-14.7'    B、14.7'     C、-29.5'   D、29.5'

122、经纬仪在盘左位置时将望远镜置平，使其竖盘读数为90°,望远镜物镜端抬高时读数减少，其盘左的竖直角公式（A）。

A、90°-L    B、L-90°     C、180°-L   D、L-180°

- 光学经纬仪安置于O点上，瞄准左目标M，水平度盘的读数为304°28′18″，瞄准目标N的水平度盘读数为76°52′54″，则水平角∠MON为（A）。

A、132°24′36″    B、227°35′24″     C、21°21′12″   D、228°24′36″

- 光学经纬仪的照准部应绕（B）在水平面内旋转。

- 基座    B、竖轴     C、横轴   D、视准轴

- 以下使用6″级仪器观测某一水平方向，其中读数记录正确的是（D）。

A、108°7′24″    B、54°18′6″     C、43°06′20″   D、1°06′06″

- 经纬仪的粗平操作应（A）。

A、伸缩脚架    B、平移脚架     C、调节脚螺旋      D、平移仪器

127、垂直角的取值范围为（D）。

A、0°~360°    B、0°~90°     C、0°~±180°      D、0°~±90°

128、采用经纬仪盘右进行水平角观测，瞄准观测方向左侧目标水平度盘读数为145°03′24″，瞄准右侧目标读数为34°01′42″，则该半测回测得的水平角值为（B）。

A、111°01′42″    B、248°58′18″     C、179°05′06″      D、-111°01′42″

- 采用6″级仪器对某一水平角观测四个测回，则第三测回盘左起始方向度盘位置的应设置在（B）。

A、0°或稍大处    B、90°或稍大处     C、135°或稍大处      D、180°或稍大处

- 关于经纬仪观测水平角的角值大小与测角误差的关系，下列说法正确的是（C）。

- 角值越大，测角误差越大          B、角值越小，测角误差越大

C、角值大小与观测误差大小无关      D、两者相关，有时成正比，有时成反比

131、水平角观测时，为精确瞄准目标，应该用十字丝尽量瞄准目标（B）。

A、顶部    B、底部     C、约1/2高处      D、约1/3高处

132、测回法测量水平角，计算角度总是用右目标读数减左目标读数，其原因在于（A）。

A、水平度盘刻度是顺时针增加的        B、右目标读数大，左目标读数小

C、水平度盘刻度是逆时针增加的        D、倒过来减可能得负数

133、在一般工程测量中，采用6″级仪器测回法观测水平角，若上下半测回角值差超过40″，则应（C）。

A、重测上半测回   B、重测下半测回   C、重测整个测回   D、重测上半测回或下半测回

134、当经纬仪竖轴与仰视、平视、俯视的三条视线位于同一竖直面内时，其水平度盘读数值（A）。

A、相同           B、不同           C、仰视大         D、俯视大

135、竖直指标水准管气泡居中的目的是（D）。

A、使竖盘处于铅垂位置           B、使竖盘指标指向90°

C、使竖盘指标指向270°          D、使竖盘指标指向90°或270°

136、经纬仪望远镜照准目标的步骤是（D）。

A、目镜调焦、物镜调焦、粗略瞄准目标、精确瞄准目标

B、物镜调焦、目镜调焦、粗略瞄准目标、精确瞄准目标

C、粗略瞄准目标、精确瞄准目标、物镜调焦、目镜调焦

D、目镜调焦、粗略瞄准目标、物镜调焦、精确瞄准目标

137、经纬仪对中的目的是使仪器中心与测站点标志中心位于同一（B）。

A、水平线上           B、铅垂线上           C、水平面内         D、垂直面内

138、在一个测回中，同一方向的盘左、盘右水平度盘读数之差称为（A）。

A、2C值           B、互差           C、测回差         D、半测回差

- 下列误差，（D）不是经纬仪误差。

- 横轴不垂直于竖轴             B、视准轴不垂直于横轴

C、水准管轴不垂直于竖轴         D、视准轴不垂直于竖轴

140、若经纬仪的视准轴与横轴不垂直，在观测水平角时，其盘左盘右的误差影响是（C）。

A、大小相等      B、大小不等    C、大小相等，方向相反     D、大小相等，方向相同

141、经纬仪的水准管轴应（A）。

A、垂直于竖轴    B、保持铅垂    C、平行于视准轴           D、平行于横轴

142、经纬仪对中和整平的操作关系是（B）。

A、相互影响，应先对中再整平，过程不可反复    B、相互影响，应反复进行

C、互不影响，可随意进行         D、互不影响，但应按先对中后整平的顺序进行

143、导线测量工作中，当角度闭合差在允许范围内，而坐标增量闭合差却远远超过限值，说明（A）有错误。

A、边长    B、角度    C、高程     D、连接测量

144、衡量导线测量精度的一个重要指标是（C）。

A、坐标增量闭合差    B、导线全长闭合差   C、导线全长相对闭合差    D、相对闭合差

145、导线坐标增量闭合差调整的方法是（A）分配。

A、反符号按边长比例    B、反符号按边数平均    C、按边长比例     D、按边数平均

146、导线的布设形式有（C）。

A、一级导线、二级导线、图根导线       B、单向导线、往返导线、多边形导线

C、闭合导线、附合导线、支导线         D、单向导线、附合导线、图根导线

147、闭合导线水平角观测，一般应观测（A）。

A、内角    B、外角   C、左角    D、右角

148、测定点平面坐标的主要工作是（C）。

A、测量水平距离    B、测量水平角   C、测量水平距离和水平角    D、测量竖直角

149、导线的坐标增量闭合差调整时，应使纵、横坐标增量改正数之和等于（C）。

A、纵、横坐标增值量闭合差，其符号相同

B、导线全长闭合差，其符号相同

C、纵、横坐标增量闭合差，其符号相反

D、导线全长闭合差，其符号相反

150、导线计算中所使用的距离应该是（C）。

A、大地水准面上的距离        B、倾斜距离

C、水平距离                  D、任意距离均可

151、将测站点连成连续的折线，观测折线间的水平角和折线的距离的工作称为（  A  ）。

A、导线测量     B、三角测量     C、GNSS测量     D、水准测量

152、在相同的观测条件下，对某一目标进行n次观测，在已知其真值的情况下，利用真误差计算观测值中误差的公式为(　A　)。

A、

B、

C、

D、

153、下来选项中不属于地形图整饰质量检查项的是(　A　)。

A、高程注记点的精度

B、图廓外整饰的内容、规格、位置的正确性

C、各要素是否有重叠、压盖现象

D、文字注记的字体、字号的规范性

154、外业测量工作的基准线是(　D　)。

A、参考椭球面的法线                     B、重力线

C、水平线                               D、铅垂线

155、GNSS控制点埋石工作结束后应上交以下资料，其中不包括(　D　)。

A、GPS点之记                B、测量标志委托保管书

C、埋石工作总结              D、测量技术方案

156、下列关于GNSS控制网布设原则的说法不正确的是(　B　)。

A、各级GNSS网点位应均匀分布，相邻点间距最大不超过该往平均点间距的2倍

B、新旧点重合时，应改用新点名

C、与测区内原有控制点联测总点数不少于4个

D、D、E级网可依具体情况联测高程

157、单基站RTK测量作业时，当基准站架设在未知点上时需要做的工作包括(　D　)。

A、接收机天线对中整平                   B、输入基准站坐标、天线高等参数

C、完成点校正                           D、设置电台通道

158、测绘内业场所内的设施设备摆放正确的是(　D　)。

A、为了充分利用空间将饮水机摆放在仪器设备旁边

B、为了减少电线铺设用量，用电设备应当集中摆放

C、为了防盗需要应锁住安全出口门

D、带电作业人员必须为专业电工

159、GNSS-RTK的电台模式与网络模式相比，关于其缺点说法恰当的是(　D　)。

A、对网络要求比较高，网络信号较差的地方无法使用

B、使用过程中因租用信号需要产生一定的费用

C、信号不稳定

D、差分信号传输距离有限，作业范围较小

160、水准测量高差闭合差调整分配的原则表述正确的是(　C　)。

A、任意分配                      B、同号平均分配

C、反号按测站数成正比分配        D、同号按测站数成正比分配

161、短途搬运一般测量仪器时(　B　)。

A、仪器必须装入运输箱，无需专人护送

B、仪器可不装入运输箱，必须有专人护送

C、仪器必须装入运输箱，由司机兼顾护送

D、仪器可不装入运输箱，由司机兼顾护送

162、引起水准测量误差因素中，下列选项属于外界环境方面原因的是(　C　)。

A、读数误差                             B、水准尺刻画误差

C、大气折光                             D、水准尺倾斜

163、下列关于全站仪使用的叙述不正确的是(　D　)。

A、全站仪安置在三脚架之前，应检查三脚架三个伸缩螺旋是否旋紧

B、严禁在开机状态下插拔电源

C、望远镜不能直接照准太阳，以防损坏测距部发光二极管

D、短距离可保持电源开启状态搬运

164、单基站RTK基准站外置电台模式下如果基准站设置成功，则电台收发灯(　A　)。

A、每秒闪烁一次                         B、没两秒闪烁一次

C、长亮                                 D、不亮

165、下列关于四等水准测量每测站步骤，正确的顺序为(　B　)。

①后视标尺红面（辅助分划）；②前视标尺红面（辅助分划）；③前视标尺黑面（基本分划）；④后视标尺黑面（基本分划）

A、②①④③         B、④①③②         C、①④②③         D、④②③①

166、下列选项中属于大比例尺地形图地理精度检查项的是(　C　)。

A、图廓尺寸、格网尺寸的正确性         B、投影计算的正确性

C、坐标系统的协调性                   D、高程系统的正确性

167、单基站RTK基准站设置中，直接由基准站接收机天线向外播发差分信号的电台模式成为(　A　)。

A、内置电台    B、外置电台   C、网络电台      D、CROS

168、下列关于全站仪横轴与其他轴线关系表述不正确的是(　C　)。

A、横轴应垂直于视准轴            B、横轴应垂直于竖轴

C、横轴应垂直于水准管轴          D、横轴应垂直于十字丝竖丝

169、下列关于导线选点和布设要求说法不正确的是(　A　)

A、导线各边的长度根据需要确定，无限定要求

B、不同导线各边长不应相差过大

C、导线点的数量要足够，以便控制整修测区

D、相邻导线点之间必须通视

170、水准仪圆水准器轴不平行于竖轴的校正顺序正确的是(　D　)。

①用脚螺旋整平，使圆水准器气泡居中；②安置仪器，使仪器沿竖轴转动180°；③调整三个校正螺丝，使气泡向居中位置移动偏离量的一半；④稍松圆水准器底部中央的固定螺丝

A、④②③①    B、④①②③    C、②①④③     D、②④③①

171、GNSS RTK测量作业时，下列关于流动站接收机说法不恰当的是(　D　)。

A、接收卫星信号                   B、接收基准站差分信号

C、可实时测出点的三维测量         D、高程精度可以达到5mm

172、下列关于测绘仪器防霉措施描述不正确的是(　B　)。

A、应将仪器光学零件表面清刷干净后再盖镜头盖

B、外业仪器一般情况下1年应对仪器的光学外露表面进行一次全面擦拭

C、仪器箱内应放入适当的防霉剂

D、库房应设立专门管理人员，负责仪器设备的保管、维护、检校和一般鉴定

173、地形图测绘时，10KV以上的电力线以(　A　)连线表示。

A、输电线      B、配电线      C、多段线      D、管线

174、水准仪精度指标的含义是(　A　)。

A、水准仪每公里往返测高差平均值的中误差

B、水准仪每公里往测高差平均值的中误差

C、水准仪每公里返测高差平均值的中误差

D、水准仪每公里任意高差平均值的中误差

175、下列关于分水线与经过它的等高线关系的说法正确的是(　C　)。

A、分水线与等高线垂直          B、分水线与等高线平行

C、分水线与等高线的法线垂直    D、分水线与等高线的法线平行

176、比例误差是指误差大小与测段数成正比，下列关于光电测距导线误差来源中属于比例误差的是(　A　)。

A、棱镜常数误差                         B、棱镜对中误差

C、测距仪器对中误差                     D、瞄准误差

177、下列关于大比例尺地形图平面和高程精度实地检测的说法不正确的是(　A　)。

A、平面、高程检测点选择在便于仪器采集的区域进行抽样检查

B、当原测图根点不能满足检测需要时应在等级控制点上布设检测控制点

C、利用原测图根控制成果检测时，应对所需的图根点进行检测

D、当利用更大比例尺地形图缩编获取坐标数据时，应核查是否为同一个坐标系统

178、《工程测量标准》（GB50026-2020）规定一般地区测绘1:1000地形图，地形点最大点间距为(　B　)。

A、10         B、30       C、80       D、100

179、下列关于全站仪十字丝竖丝与横轴的关系表述正确的是(　C　)。

A、十字丝竖丝重合于横轴        B、十字丝竖丝平行于横轴

C、十字丝竖丝垂直于横轴        D、十字丝竖丝与横轴交叉

180、工矿区地下管道应测量(　C　)的坐标。

A、起、终、转、交叉点的管道顶部

B、起、终、转、交叉点的管道底部

C、起、终、转、交叉点的管道中心

D、起、终、转、交叉点的管道侧面

181、以下关于线路纵断面测量中基平测量的叙述中正确的是(　D　)。

A、基平测量的目的是沿线路建立平面控制

B、基平测量的精度要求一般低于中平测量

C、基平测量常布设成支水准路线

D、先进行基平测量后进行中平测量

182、如下图所示的等高线地形图，其中⑤表示的地貌名称是(　D　)。

A、山顶       B、鞍部       C、山脊       D、悬崖

183、全站仪光电测距时，光在反射棱镜中传播所用的时间大于在空气中中传播所用的时间，从而导致测量值(　B　)实际值，这个差值即棱镜常数。

A、小于       B、大于      C、等于      D、大小不确定

184、下列不属于测设工作常用仪器的是(　B　)。

A、GNSS接收机     B、重力仪       C、水准仪      D、全站仪

185、某大地点的大地高为99.643m，正高为101.407m，正常高为103.766m，则该点的高程异常是(　D　)。

A、1.773m      B、-1.773m     C、4.123m      D、-4.123m

186、各等级导线测量水平角观测的测站作业，仪器及反光镜的对中偏差均不应大于(　D　)mm。

A、8        B、6         C、4         D、2

187、Excel数据表中,如果对单元格非空的个数进行统计，可以选择“∑”下的(　C　)功能。

A、平均数      B、求和       C、计数      D、最小值

188、我国的北斗导航定位系统区别于其他导航定位系统的最显著优势在于(　C　)

A、定位信号可以实现全球覆盖             B、可以进行精密授时

C、具有短报文通讯功能                   D、定位精度高

189、下列关于水准测量手簿观测记录的说法不正确的是(　C　)。

A、手簿一律用铅笔填写，不得潦草模糊

B、更正的数字应填写在错误数字位的上方，并在备考栏内注明原因

C、手簿中原始记录有误时应直接涂擦后更正修改

D、对作废的记录,用单线划去﹐并注明原因及重测结果记于何处

190、下列关于等高线特点的描述正确的是(　A　)。

①同一等高线上点的高程都相等；

②同一地形图中任意相邻两条等高线之间的高差都相等；

③同一地形图中等高线越密的区域坡度越缓；

④山脊处的等高线凸向高程大的方向

A、①②       B、②③        C、①④       D、②④

191、下图为某地形图的一部分，各等高线高程如图所视，A点位于线段MN上，点A到点M和点N的图上水平距离为MA=5mm，NA=5mm，则A点高程为(　A　)m。

A、42.5      B、43.5        C、42.0       D、43.0

192、我国纬度最高的省（区）是(　C　)。

A、内蒙古      B、辽宁        C、黑龙江       D、新疆

193、碎部测量作业遇到控制点不足需要临时设置测站点时可选用的方法是(　A　)m。

A、后方交会测量     B、三角高程测量

C、悬高测量         D、对边测量

194、测绘基准由国家设立并全国统一采用，下列不属于国家统一的测绘基准的是(　B　)。

A、大地基准     B、平面基准      C、高程基准     D、深度基准

195、关于地球曲率对水平距离的影响下列说法正确的是(　D　)。

①用水平面代替水准面进行两点之间距离测量时会使测量结果偏小。

②进行精密距离测量时，无论范围多大，都必须对测量结果进行曲率改正。

③测量结果与两点间实际距离偏大或偏小与两点所在地球上的方位有关。

④在半径为10km范围内进行距离的测量时，可以不必考虑地球曲率的影响。

A、①②     B、①③      C、②④      D、①④

196、地形图测绘时，关于地貌测绘综合取舍的说法不正确的是(　D　)。

A、梯田坎顶与坎脚线间投影宽度大于图上2mm的以斜坡表示

B、不适宜用等高线表示的地貌元素按相应图式符号表示

C、水稻田内的高程应注记在相应田块内

D、各种坡度在70°以上的斜坡均表示为坎

197、已知测站点坐标A（3923.008,5607.606）,后视点坐标B（3972.102,5458.367），放样点坐标P（3992.798，5695.600）,则极坐标放法样时仪器瞄准点P方向后量取的距离为(　D　)m。

A、90.647      B、95.364     C、107.264       D、112.310

198、使用全站仪对点P进行高程放样，测站点为M，后视点为N，高程放样是通过测量(　C　)和(　　)实现的。

A、MP的方位角、MP的斜距       B、MP的方位角、MN的斜距

C、P点目标的竖直角、MP的斜距  D、P点目标的竖直角、MN的斜距

199、单频卫星定位接收机是指(　C　)。

A、只可以接收GPS导航信号的接收机

B、可以同时接收北斗导航信号的接收机

C、只可以接收L1载波相位信号的接收机

D、只可以接收L2载波相位信号的接收机

200、水准尺的检验包括(　A　)、圆水准器检验、水准尺分划检验。

A、检视      B、名义长度检验     C、重量检验     D、体积检验

201、归档的两份数据档案介质应(　B　)。

A、入馆之日起30天完成异地存储

B、入馆之日起60天完成异地存储

C、入馆之日起30天完成本地区存储

D、入馆之日起60天完成本地区存储

202、以下仪器或工具用于水深测量的是(　C　)。

A、重力仪     B、垂准仪     C、回声测深仪    D、管线探测仪

203、某标准分幅地形图编号为“654.00-136.25”，下列说法正确的是(　D　)。

A、654.00表示图幅左下角的东坐标

B、654.00表示图幅右上角的东坐标

C、136.25表示图幅右上角的北坐标

D、136.25表示图幅左下角的东坐标

204、下列选项中关于野外数字测图模式的作业步骤排序正确的是(　B　)。

①数据处理；②成果输出；③数据采集；④数据录入

A、①④③②     B、③④①②    C、④③①②     D、①③④②

205、闭合导线角度闭合差与(　B　)。

A、导线的几何图形有关            B、导线各内角和的大小有关

C、导线的起始方位角有关          D、导线各边长度有关

206、导线网用作测区的首级控制时，应布设成(　D　)或(　　)。

①环形网；②单一附和导线；③节点导线；④多边形网

A、①②      B、②③      C、③④      D、①④

207、自动安平水准仪的特点是用补偿器代替(　D　)。

A、圆水准器     B、微动螺旋     C、螺旋测微器    D、管水准器

208、某导线全长为700m，经测量和计算后，导线横坐标增量为0.076m，竖坐标增量为-0.052，则导线全长相对闭合差为(　D　)。

A、1/13000     B、1/9200       C、1/8700      D、1/7600

209、全站仪按照功能组成包括(　D　)。

①测角单元；②测高差单元；③测距单元；④数据存储和处理单元

A、①②③       B、②③④       C、②③④       D、①③④

210、水准仪i角是(　C　)与水准管轴在竖直面内投影的夹角。

A、圆水准器轴   B、竖轴     C、视准轴      D、横轴

211、全站仪坐标放样时，仪器中的dHD表示(　C　)。

A、测站点到放样点之间的距离

B、测站点到放样点之间的距离

C、测量距离与测站点和放样点间坐标反算距离之差

D、后视点和放样点间坐标反算距离与测量距离之差

212、下列关于正高系统的说法正确的是(　C　)。

A、某点的正高是可以精确测量的

B、我国采用的高程系统属于正高系统

C、某点的正高与正常高之间的差距称为高程异常

D、地面点的正高指从该点沿正常重力线到似大地水准面之间的距离

213、地形图测绘时，关于高架路和高架桥表示的说法正确的是(　D　)。

A、最顶层的用虚线表示       B、顶层以下的用实线表示

C、各层路灯均应表示         D、可根据需要绘出桥墩位置

214、如图所示，某水准路线由南向北推进须跨过一条河流，此时在河的两岸各选定立尺点（近尺点）b1、b2和测站T1、T2，且T1、T2同时又是立尺点（远尺点），则一测回观测排序正确的是(　D　)。

A、先读近尺，再读远尺，仪器搬至对岸后，不动焦距先读远尺，再读近尺

B、先读远尺，再读近尺，仪器搬至对岸后，不动焦距先读近尺，再读远尺

C、先读远尺，再读近尺，仪器搬至对岸后，不动焦距先读远尺，再读近尺

D、先读近尺，再读远尺，仪器搬至对岸后，不动焦距先读远尺，再读近尺

215、下列关于等高距的说法正确的是(　B　)。

A、等高距即相邻两条等高线之间的水平距离

B、等高距在数值上等于相邻两条首曲线的高差

C、地形起伏越小选用的等高距越大

D、同一幅图内等高距处处不相等

216、山地或丘陵地区地势情况在地形图上一般使用(　C　)图示符号表示。

A、地物符号     B、注记符号     C、等高线     D、等深线

217、下列关于仪器、附件等数据线连接说法错误的是(　D　)。

A、应检查数据线外包绝缘皮是否破损

B、应检查接口有无变形

C、应检查电极是否正确

D、先开启主机和外围设备后进行数据线连接

218、规范要求E级GNSS静态测量观测时段数≥l.6，指的是(　C　)。

A、二次设站点数应不少于第一个时段点数的60%

B、二次设站时段长度不少于第一次时段长度的40%

C、二次设站点数应不少于GPS网总点数的60%

D、二次设站点数应不少于第一个时段点数的40%

219、下图为某地地貌示意图，图中甲所示的地貌类型是(　C　)。

A、山脊       B、山谷      C、鞍部     D、悬崖

220、全站仪悬高测量的操作步骤正确的顺序为(　C　)。

①安置全站仪并调出程序；②输入棱镜高；③望远镜照准目标点；④棱镜设立在待测点的天底地面，照准棱镜进行距离测量；⑤获得待测点至地面的高度。

A、①②⑤③④  B、①②③④⑤  C、①②④③⑤  D、①②⑤④③

221、采用水准测量方法放样点位高程的作业步骤正确的是(　B　)。

①瞄准后视尺；②观测前视尺确定填挖高度；③计算视线高；④计算前视尺读数值

A、①②④③  B、①③④②  C、②①③④  D、④③①②

222、下列关于仪器收箱说法错误的是(　D　)。

A、每日收装仪器前应当清洁镜头后盖上镜头盖

B、仪器外壳有通孔的应将通孔盖住

C、仪器箱内放入适当防霉剂和干燥剂

D、定期使用84消毒液对仪器箱进行消毒防霉

223、水准仪的望远镜视准轴和水准管轴的夹角在竖直面上的投影叫做（  A  ）。

A、i角（水准仪的视准轴误差）      B、φ角（水准仪的交叉误差）

C、水平轴倾斜误差                  D、竖直轴倾斜误差

224、用水准仪望远镜在标尺上读数时，应首先消除视差，产生视差的原因是（  C ）。

A、外界亮度不够

B、标尺不稳
C、标尺成象面与十字丝平面不重合

D、人眼视力差异

225、视准轴是指（  C  ）的连线。

A、物镜光心与目镜光心     B、目镜光心与十字丝中心

C、物镜光心与十字丝中心   D、物镜光心与横轴中心

226、以下不属于测量工作范畴的是（ C  ）。

A、高差测量			   B、 距离测量

C、导线测量              D 、角度测量

227、根据工程设计图纸上待建的建筑物相关参数将其在实地标定出来的工作是（  B ）。

A、导线测量			        B、测设

C、图根控制测量             D、测定

228、设地面上有A、B两点，A为后视点，B为前视点，测得后视读数为a，前视读数为b，若使AB两点之间的高差hAB大于零，则 (  B  ) 为正确。

A、a<b       B、 a>b        C、 a=b       D、a<b

229、水准测量中的“测段”是指（ A  ）

A、水准路线上两相邻水准点之间的水准测线

B、水准路线上两个普通水准点之间的水准测线

C、水准路线上两个基本水准点之间的水准测线

D、水准路线上两个永久性水准点之间的水准测线

230、经纬仪测量水平角度，当照准部转动时，水平度盘（ C ）。

A、转动        B、相对转动      C、不转动       D、有时转动，有时不转动

231、经纬仪在盘左位置时将望远镜置平,使其竖盘读数为90°,望远镜物镜端抬高时读数减少,其盘右的竖直角公式(  B )。

A、α右=270°-R      B、α右=R-270°      C、α右=180°-R    D、α右=R-180°

232、光学经纬仪观测某点的竖直角，盘左竖盘读数为94°20′30″，盘右竖盘读数为265°39′42″，则竖直角是(  B　 )。

A、 +4°20′34″     B、－4°20′34″   C、 +8°41′08″    D、－8°41′08″

233、确定一条直线与标准方向的关系称为：（   A ）。

A、直线定向     B、直线定线     C、角度测量    D、视距测量

234、以下关于坐标方位角的说法正确的是 (  B )。

A、直线与坐标纵轴所夹的角度

B、以坐标北方向为起始方向顺时针旋转到直线的角度

C、以真北方向为起始方向逆时针旋转到直线的角度

D、以磁北方向为起始方向顺势者旋转到直线的角度

235、(  D  )是施工测量的主要内容。

A、测角      B、量边     C、踏勘选点   D、建立施工控制网

236、在建筑物放线中，延长轴线的方法主要有两种（  C  ）和轴线控制桩法。

A、平移法    B、交桩法       C、龙门板法   D、顶管法

237、直接为测图而建立的平面控制网称为（ B  ）。

A、施工控制网  B、导线控制网  C、图根控制网  D、测图控制网

238、建筑方格网布网时，方格网的主轴线与主要建筑物的基本轴线平行，方格网之间应长期通视，方格网的折角应呈（ C  ）。

A、45°     B、60°    C、90°    D、180°

239、三角高程测量的原理是根据测站与待测点间的（  B ）和测站向目标点所观测的（  ）来计算两点间的高差。

A、水平距离；水平角                  B、水平距离；竖直角

C、竖直距离；水平角                  D、竖直距离；竖直角

240、单一导线测量布设的形式有（ B  ）。

A、闭合导线、附合导线和导线网三种

B、闭合导线、附合导线和支导线三种

C、闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线

D、闭合导线网、附合导线网和支导线网

241、DS3型水准仪中的“3”指的是（ A  ）。

A、每公里往、返测得高差中数的偶然中误差为±3mm

B、每公里往、返测得高差中数的极限误差为±3mm

C、每公里往、返测得高差中数的相对误差为±3mm

D、每公里往、返测得高差中数的绝对误差为±3mm

242、往返丈量直线AB的长度为：126.70m和126.76m，其相对误差为（  A  ）。

A、1/2100     B、1/3500      C、0.009       D、1/211200

243、水准路线高差闭合差的调整的方法错误的是（  C  ）

A、按照各测段路线长度成正比

B、按照各测段测站数成正比

C、按照各测段测站数平均分配

D、按照各测段路线长度或者各测段测站数成正比

244、用两次仪器高法进行水准测量的测站检核时，即在每一个侧站上安置两次不同高度的仪器，两次仪器高度相差（  A ）以上。

A、10cm       B、20cm      C、15cm       D、8cm

245、当视线水平时进行视距测量时，水平距离的计算公式是（  B  ）。

A、D=Kncos²α 	B、D=Kn		 C、D=Kncosα		D、D=Kncosα²

246、直线的象限角由标准方向的北端或南端起，顺时针或逆时针方向量算到直线的锐角，其角值为（  C ）。

A、0°～180°   B、90°～180°   C、0°～90°  D、45°～90°

247、K、J为已知导线点，坐标分别为（746.202，456.588）、（502.110，496.225），P为某设计点位，坐标为（450.000，560.000），在J点用极坐标法测设P点，放样的距离为( C  )m。

A、102.376		B、81.357        C、82.357		   D、313.735

248、采用测深仪进行水镇测量时，内河航道、港池、泊位及吹填区施工测量重点区域测深定位点间距图上最大间距为（   C   ）mm。

A、5         B、20        C、10        D、30

249、一般性水工建筑物和岸坡的变形监测采用（   B   ）等监测，其点位中误差为（      ）mm，高程中误差为（      ）mm。

- 三，±3.0，±2.0      B、三，±6.0，±2.0

C、四，±3.0，±2.0      D、四，±3.0，±2.0

250、GPS控制网中作为起算点的高级控制点不得少于（   C   ）个，宜用第3个控制点作为检核，均匀分布，与待定点构成闭合环。

A、4         B、3       C、2       D、1

251、GPS测量前天线高应领取（   B   ）次，精确到1mm，且测量前后测量高度误差不超过3mm，取其平均值作为最终的天线高。

A、4         B、3       C、2       D、1

252、RTK平面控制测量平面坐标转换允许残差应为（   B   ）。

- ±10mm   B、±20mm   C、±30mm    D、±40mm

253、作业困难地区的内河航道测量，以四等水准作为测区首级控制时，应进行往返观测，附和路线长度应小于（   C   ）km。

A、40         B、30       C、50       D、10

254、四等水准测量每公里往返观测高差偶然中误差（   C   ）mm。

A、±10mm   B、±20mm   C、±5mm    D、±40mm

255、GPS高程测量时，参与高程拟合计算的已知高程点个数不应少于（    D  ）个。

A、4         B、3       C、2       D、5

256、跨水面高程测量时，跨越地点应选择在水面狭窄、地基稳固之处，且观测时视线距离水面的高度应大于（    B  ）m。

A、4         B、3       C、2       D、5

257、下列关于全站仪视准轴与各轴线关系表述正确的是（   A   ）。

- 视准轴应垂直于横轴         B、视准轴应垂直于水准管轴

C、视准轴应平行于竖轴         D、视准轴应平行于圆水准器轴

258、由两点坐标计算直线方位角和距离的计算称为（   B   ）。

A、坐标正算      B、坐标反算     C、导线计算    D、水准计算

259、《工程测量标准》（GB50026-2020）规定一级导线测量中,测距中误差允许值为（   C   ）。

A、10mm            B、12mm          C、15mm         D、18mm

260、国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）规定1:1000测图时图根导线的导线全长相对闭合差容许值为（   D   ）。

A、1/8000×α,α为比例系数，α值在1～2间

B、1/6000×α,α为比例系数，α值在1～2间

C、1/5000×α,α为比例系数，α值在1～2间

D、1/2000×α,α为比例系数，α值在1～2间

261、下列三角形内角观测成果，满足一级导线要求的是（  A    ）。

A、45°22′15″、70°00′01″、64°37′59″

B、46°11′26″、66°33′32″、67°15′50″

C、46°11′26″、66°33′32″、67°15′50″

D、62°22′14″、58°30′11″、59°08′10″

262、依据《工程测量标准》（GB50026-2020），三级导线采用6″级仪器测角，应观测（   B  ）测回。

A、1         B、2       C、3       D、4

263、闭合水准路线高差理论值为（  C   ）。

- 为不等于0的常数       B、与路线形状有关

C、总和为0                D、由路线任意两点确定

264、附合导线有2个连接角，3个转折角，采用右角观测，角度闭合差fß=+15"，则角度改正数为（   A   ）。

A、+3"       B、﹣3"        C、+5"       D、﹣5"

265、根据两个控制点，计算两段距离交会出一点的方法是（  C   ）。

A、直角坐标法    B、极坐标法    C、距离交汇法  D、角度交汇法

266、不属于导线测量外业工作是（   C   ）。

A、选点     B、测角       C、测高差      D、量边

267、依据《工程测量标准》（GB50026-2020），一级导线采用6″级仪器测角，应观测（   D  ）测回。

A、1         B、2       C、3       D、4

- 经纬仪的水准管轴应（A）。

A垂直于竖轴	B保持铅垂	C平行于视准轴	D平行于横轴

- 经纬仪对中和整平的操作关系是（B）。

A相互影响，应先对中再整平，过程不可反复

B相互影响，应反复进行

C互不影响，可随意进行

D互不影响，但应按先对中后整平的顺序进行

- 导线测量工作中，当角度闭合差在允许范围内，而坐标增量闭合差却远远超过限值，说明（A）有错误。

A边长	  B角度	  C高程	  D连接测量

- 衡量导线测量精度的一个重要指标是（C）。

A坐标增量闭合差	B导线全长闭合差

C导线全长相对闭合差	D相对闭合差

- 导线坐标增量闭合差调整的方法是（A）分配。

A反符号按边长比例	B反符号按边数平均	C按边长比例	D按边数平均

- 导线的布设形式有（C）。

A一级导线、二级导线、图根导线	B单向导线、往返导线、多边形导线	C闭合导线、附合导线、支导线	D单向导线、附合导线、图根导线

- 闭合导线水平角观测，一般应观测（A）。

A内角	B外角	C左角	D右角

- 测定点平面坐标的主要工作是（C）。

A测量水平距离	B测量水平角

C测量水平距离和水平角	D测量竖直角

- 导线的坐标增量闭合差调整时，应使纵、横坐标增量改正数之和等于（C）。

A纵、横坐标增值量闭合差，其符号相同	B导线全长闭合差，其符号相同	C纵、横坐标增量闭合差，其符号相反	D导线全长闭合差，其符号相反

277、导线计算中所使用的距离应该是（C）。

A大地水准面上的距离	B倾斜距离	C水平距离	D任意距离均可

二、多项选择题（53题）

1、航道养护测量主要任务包括（abcd）等。

A.航道基础数据更新测量B.整治建筑物观测C.航道养护工程测量D.特殊航段的水文测验

2、航道测量现场项目组，主要有哪些人员分工？（abc)

A.项目组负责人B.测量员C.检查员D.监理人员

3、新增临跨河建筑物航道测量应当在（acd）各测1次。

A.航政审批前B.施工前C.施工过程中D.建成后

4、航道测量工作中，测量员内业处理主要包括原始资料的整理与检查、监测网的平差和变形观测点的成果汇总等内容，应提交下列资料：（abcd）。

A.基准点、工作基点成果表B.监测网观测设计方案及观测点位置图C.水平位移、垂直位移、倾斜度观测数据及曲线图D.水平位移、垂直位移、倾斜与相关因素的关系资料及观测分析报告

5、航道养护疏浚工程测量测量内容包括（abc）。

A.疏浚前工程量复核B.疏浚过程中的抽检C.工程竣工后的验收测量D.交付使用后三年内定期测量

6、干线航道指的是：（abcd）。

A.长江干线B.京杭运河C.三级及以上航道D.四级航道

7、干线航道包括“两纵四横”主要布局的高等级航道，其中“四横：指的是：（abc）。

A.淮河出海航线B.通扬线C.芜申线D.苏申外港线

8、航道例行养护作业主要包括：（abcd）。

A.航道维护测量B.维护疏浚C.护岸维护D.清障扫床

9、航道养护计划可分为：（abcd）。

A.初步计划B.建议计划C.年度计划D.年度实施计划

10、航道养护管理工作应坚持（abcd）的原则。

A.管养并重B.突出重点C.分类维护D.保障畅通

11、导线测量时，水平角的观测应符合以下的规定（BCDE）。

A、观测过程中，水准管气泡偏离中心不应超出2格。

B、采用方向观测法，方向数不多于3个时可不归零，图根控制测量时可不归零，各测回间应变换度盘位置，各测回零方向观测值应相差180°/n，n为测回数。

C、方向数多于6个时应进行分组观测，并应联测2个共同方向，其中之一为共同零方向，两次所测角度之差应小于相应等级测角中误差的2倍。观测完毕后，应进行测站平差。

D、导线水平角观测宜左右角分开观测，奇数测回观测导线前进方向的左角，偶数测回观测导线前进方向的右角。

E、观测过程中，水准管气泡偏离中心不应超出1格。

12、GPS测量时，GPS点位置的选择应满足下列要求（ABCE）。

A、PS点位的选取应方便使用和保存，在地平仰角15°以上的视野内不宜有障碍物，并宜避开电磁辐射源和可能产生多路径效应误差的地点、光滑反射物体、大面积水面、大体积金属物和高温散热源等。

B、GPS点间需要通视时，应在附近设方位点，两者之间的距离不宜小于300m，其观测精度应与GPS点相同。

C、GPS点周围地平仰角15°以上视野内有障碍物或周围有大面积水域时，应绘制环视图。

D、GPS点选择的位置只要满足工程主要即可。

E、GPS点选择的位置在满足工程需要的基础上，还应该满足便于观测的需要。

13、平面控制测量的方法有（AB）。

A、导线测量

B、GPS控制测量

C、三角高程测量

D、水准测量

E、方向观测法水平角测量

14、地形地貌测绘时，植被和农田的测绘应符合下列规定（ABCDE）。

A、稻田、旱地、菜地、经济作物地和养殖场地等，应按实际作物类别标绘在地形图上。

B、地类界与线状地物重合时，应标绘线状地物图式。

C、梯田坎的坡宽在地形图上大于2mm时，应实测坡脚；小于2mm时，可标注比高。田坎密集且两坎间距在地形图上小于10mm或坎高小于1/2等高距时，可选择重要的进行测绘。

D、水田应测出代表性高程，田埂宽小于图上1mm时，可用单线表示。

E、树林、苗圃、灌木丛、散树、独立树、行树、竹林、芦苇地、花圃和人工草地等均应测绘。

15、在施工水准测量中，常需要使用塔尺进行观测，关于塔尺使用正确的是（ABCE）。

A、塔尺一般由三节尺身套接而成

B、塔尺主要的优点是携带方便

C、对于精度要求不高的施工测量可以使用塔尺进行观测

D、塔尺可用于四等水准测量

E、塔尺的读数可读至毫米位

16、自动安平水准仪（DE）。

A、既没有圆水准器也没有管水准器

B、没有圆水准器

C、既有圆水准器也有管水准器

D、没有管水准器

E、没有微倾螺旋

17、保证四等水准测量质量的具体措施包括（ABE）。

A、明确建立高程控制测量的目的，事先有详尽计划，防止随意性

B、对仪器、工具进行全面检校

C、观测资料字迹清楚、填写齐全，涂改时要科学规范，确保真实、可靠，只有各项限差都合限，转抄整齐符合的资料，才能用于计算成果

D、闭合差是精度评定的依据，优良成果应在限差1／4之内。对超限成果应经分析后重测，最后做出技术小结和评价

E、测量路线长度应不超过16km

18、水准测量时，记录必须按照以下要求（BE）。

A、记录者应记完每一数后，向观测者回报读数，以免记错；

B、简单的计算及必要的校核应在测量进行时算出

C、高差计算“±”可以不写

D、记录数字有错误可以涂改

E、成果计算可以放在测量结束后完成

19、下列关于水准测量手簿观测数据的修改，说法错误的有（BCD）。

A、米、分米位数据不得连环涂改

B、厘米、毫米位数据可以划改

C、记错的数据不允许划改

D、记错的数据可以用橡皮修改

E、厘米、毫米位数据不得划改，若有错误应整站重测

20、下列关于测量记录计算的基本要求，叙述正确的是（ABCD）。

A、外业观测数据必须直接填写在记录手簿上，不准用零散纸张记录，再行转抄

B、凡记录表格上规定应填写的项目不得空白

C、禁止擦拭、涂改和挖补数据，淘汰某整个部分时可用斜线划去，将正确数字写在原数上方

D、禁止连环更改，假如两个读数均错误，则应重测重记

E、水准测量中得厘米位和毫米位可以修改

21、水准路线的布设形式有（ABC）。

A、附合水准路线

B、闭合水准路线

C、支水准路线

D、等外水准路线

E、四等水准路线

22、水准点按其保存的时间长短可分为（AB）。

A、永久性水准点

B、临时性水准点

C、已知水准点

D、待定水准点

E、附合水准点

23、在水准测量中，测量员应该遵循的原则是（ABDE）。

A、应力求前后视线等长

B、不准用手扶在仪器或脚架上，也不准两脚跨在一支脚架腿上观测

C、搬动仪器时无论迁移的距离远近，无论地面是否平坦，均不允许用手握住仪器的下部的基座或脚架

D、转点要先放尺垫，立尺必须力求竖直，不得前后左右歪斜

E、用塔尺时立尺人要经常检查尺子接头的卡口是否卡好，防止上节下滑

24、在水准测量过程中，下列属于外界条件的影响引起误差的是（ABDE）。

A、尺垫下沉误差

B、地球曲率及大气折光引起的误差

C、视差

D、温度的变化引起的误差

E、仪器下沉误差

25、关于光学经纬仪各部件的使用，下列说法正确的是（ABCE）。

A、水平微动螺旋在水平制动螺旋拧紧的情况下才起作用

B、当度盘变换手轮不使用时，应合上手轮保护盖或锁上保护锁

C、当读数窗口中视场不够明亮时，可以调节反光镜

D、仪器装箱前应拧紧水平制动螺旋，松开望远镜制动螺旋

E、对于各部件的使用，都应做到用力均匀、手轻细心

26、在必要工具的辅助下，光学经纬仪可直接观测（ADE）。

A、水平角

B、坐标

C、高差

D、垂直角

E、视距

27、经纬仪的安置包括（AB）。

A、对中

B、整平

C、瞄准

D、读数

E、调焦

28、DJ6型光学经纬仪的主要组成部分有（ADE）。

A、基座

B、望远镜

C、水准管

D、水平度盘

E、照准部

29、DJ6光学经纬仪的读数装置一般有（BE）。

A、双平板玻璃测微器

B、单平板玻璃测微器

C、非数字化重合法

D、数字化重合法

E、分微尺测微器

30、在工程测量中，角度测量包括（BC）。

A、空间角测量

B、水平角测量

C、垂直角测量

D、方位角测量

E、倾斜角测量

31、当经纬仪各主要轴线关系处于理想状态，且经过精确整平后，忽略误差的影响，下列说法正确的是（ABCD）。

A、竖轴铅垂

B、视准面在一个铅垂面内

C、十字丝横丝水平

D、水平度盘水平

E、视准轴铅垂

32、水准仪和经纬仪的主要轴线相比，说法正确的是（ABCE）。

A、水准仪没有横轴

B、水准仪的水准管轴平行于视准轴

C、水准仪不需要考虑竖轴偏心的问题

D、水准仪没有竖轴

E、经纬仪的水准管轴不需要平行于视准轴

33、下列关于水平度盘和垂直度盘说法正确的有（AD）。

A、水平度盘都是顺时针注记

B、水平度盘随照准部转动

C、垂直度盘都是顺时针注记

D、垂直度盘随望远镜转动

E、视线水平时，竖直度盘读数为90°

34、在经纬仪使用过程中，以下说法正确的是（ABCE）。

A、地面松软和大风影响仪器的稳定

B、日照和温度影响水准管气泡的居中

C、大气层受地面辐射热的影响会引起照准误差

D、日照、温度、大风对角度观测没有影响

E、采用经纬仪进行测角时，可以选择阴天或空气清晰度好的晴天进行观测，以便提高观测成果的质量。

35、DJ6光学经纬仪主要的组成部分有（ABD）。

A、照准部

B、基座

C、脚架

D、水平度盘

E、垂球

36、建筑物放线时，为了便于恢复各轴线的位置，应把各轴线延长到基槽外安全地点，其方法有（AD）。

A、轴线控制桩法

B、皮数杆法

C、锤球悬吊法

D、龙门板法

E、外控法

37、当测设水平角的精度要求不高时，在施工现场可以采用简易方法测设直角。下列方法中可测设直角的有(BD)。

A、水平视线法

B、等腰法

C、切线支距法

D、3:4:5法

E、倾斜视线法

38、细部放样可采用（ABCD）等方法。

A、直角坐标法

B、极坐标法

C、长度交会法

D、方向线法以及角度前方交会法

E、测回法

39、平面点位的测设方法有（ABCD）等。

A、直角坐标法

B、极坐标法

C、角度交会法

D、距离交会法

E、图解法

40、关于场区控制测量的说法，正确的有（ABD）。

A、控制网点位应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地点

B、建筑方格网点的布设，应与建（构）筑物的设计轴线平行

C、当采用导线网作为场区控制网时，导线相邻边的长度之比不宜超过1:4

D、场区高程控制网，应布设成闭合环线、附合路线或结点网

E、场区水准点应单独布设在场地相对稳定的区域，不得设在平面控制点的标石上

41、根据场区的地形条件和建（构）筑物布置情况，场区平面控制网可布设成（ABCD）等形式。

A、导线网

B、建筑方格网

C、三角网

D、GPS网

E、水准网

42、施工控制网按照控制的范围可分为（CD）。

A、平面控制网

B、高程控制网

C、场区控制网

D、建筑物施工控制网

E、自由网

43、测量放线工作应遵循测量工作的一般程序是（ABCD）这几项。

A、从整体控制到局部放线或施测

B、选用合适的仪器、工具和方法

C、研究制定满足工程精度的措施

D、严格遵守技术规范和操作规程，认真进行校核

E、施工控制网容易被破坏，控制点可不保存，每次放样时重新布设

44、当测设的角度精度要求一般时，测设的具体步骤是（ABCD）。

A、设在地面上已有AB方向，要在A点以AB为起始方向，按设计图给出或计算出向右测设的水平角β

B、将经纬仪安置在A点，用盘左测设β

C、固定照准部，倒转望远镜成盘右，测设β角

D、取盘左、盘右测设的中点，为所测设的β角

E、测量A点水平角进行角度改正

45、下列选项中，属于施工测量的内容有（ABDE）。

A、建立施工控制网

B、建筑物定位和基础放线

C、建筑物的测绘

D、竣工图的编绘

E、已知坡度线的测设

46、下列关于施工测量原则的说法中，属于正确说法的是（ABCD）。

A、应使用经过检校的测量仪器和工具进行测量作业

B、测量人员应严格执行质量管理规定，仔细复核放样数据，避免错误的出现

C、内业计算和外业测量时均应细心操作，注意复核，防止出错

D、测量仪器应符合有关的测量规范和施工规范的要求

E、测量时应采用精度较高的仪器，力求高精度测量

47、提高导线测量精度，做法正确的是（ABDE）。

A、增加测角测回数

B、往返量距

C、改变导线布设形式

D、控制长短边，减小测角误差

E、增加多余观测

48、关于支导线，做法正确的有（AB）。

A、左右角观测，增加检核条件

B、距离往返测量，提高观测精度

C、增加测角测回数，提供检核条件

D、半测回坐标测量确定点位坐标

E、支导线边长不做要求，测距精度保证即可。

49、关于图根导线测量，做法正确的有（ACE）。

A、闭合导线角度观测，观测多边形内角

B、采用支导线进行图根控制测量

C、导线相邻边距离基本相等

D、距离测量采用皮尺量距

E、测角采用6秒经纬仪观测一测回

50、关于导线测量，做法正确的有（ABC）。

A、闭合导线角度观测，观测多边形内角

B、三级导线测角，采用2秒经纬仪观测一测回

C、导线相邻边距离基本相等

D、相邻点间的视线倾角过大

E、三级导线测角，采用6秒经纬仪观测一测回

51、精密水准仪与一般水准仪比较，其特点是能够精密地整平视线和精确地读取读数。为此，在结构上应满足（  ABCDE   ）。

A、水准器具有较高的灵敏度

B、望远镜具有良好的光学性能

C、十字丝的中丝刻成楔形，能较精确地瞄准水准尺的分划

D、具有光学测微器装置

E、视准轴与水准轴之间的联系相对稳定

52、下述哪些误差属于真误差（  ABD  ）。

A、角形闭合差          B、多边形闭合差

C、量距往、返较差      D、闭合导线的角度闭合差    E、导线全长相对闭合差

53、直角坐标法测设点的平面位置，适用于施工场地布设有 ( DE )。

A、附合导线

B、闭合导线

C、三角网

D、相互垂直的矩形方格网

E、主轴线

54、建立平面控制网的方法有（ABD）。

A、导线测量   B、三角测量   C、三边测量   D、全球定位系统GPS测量    E、高程测量

55、以下选项属于变形监测的内容有（ABCDE）。

A、沉降观测   B、倾斜观测   C、位移观测   D、挠度观测    E、裂缝观测

56、关于电磁波测距离仪和光电测距仪，以下说法正确的有（ABCDE）。

A、按测距原理可分为脉冲法测距仪和相位法测距仪

B、按载波来分，以微波段的电磁波或以光波为载波的分别称为微波测距仪或光电测距仪

C、电磁波测距仪具有精度高、作业迅速、受气候和地形影响小的优点

D、光电测距仪以激光或以红外光为载波的分别称为激光测距仪或红外测距仪

E、电磁波测距又简称为EDM

57、水深测量内业的主要工作应包括下列内容（ABCDE）。

A、各项外业手簿的整理和检校

B、水准测量成果的计算及基准面的换算

C、水位记录的检查和水位过程线的绘制

D、测深手簿、测深记录纸、记录介质和打印数据的检查或水深量取、计算、校核

E、外业图板检查

58、水位站的布设位置应满足下列要求（ABCD）。

A、能充分反映测区的水位变化

B、无沙洲、浅滩阻隔，无壅水、回流现象

C、不直接受风浪、急流冲击影响，不易被船只碰撞

D、地质稳定、能牢固设置水尺或自记水位计，便于水位观测和水准测量

E、最好不要利用旧有水位站站址

59、地形地貌测绘时，水系测绘应符合下列规定（BCDE）。

A、河流、湖泊、水库、池塘、沟渠、泉眼和水井等按实际情况测绘，比例尺小于1:500的地形图上，泉眼和水井用符号表示

B、干涸自然河流和冲沟按地形特征测绘

C、湖泊、水库、池塘、河流和渠道等的水域部分均测量水底高程

D、图上河流宽度小于0.5mm，渠道实际宽度小于0.8m时，用单线表示

E、海岸线按平均大潮高潮所形成的实际痕迹进行测绘

60、水运高程控制测量的方法有（ABC）。

A、水准测量

B、GPS高程测量

C、电磁波测距三角高程测量

D、导线测量

E、角度测量

61、GPS测量时，测站观测应满足下列要求（ABCDE）。

A、卫星高度角不小于15°

B、每个时段观测时间不少于30min

C、采样时间间隔为5～30s

D、有效观测卫星不少于4颗

E、点位几何图形强度因子(PDOP)不大于8

62、平面控制测量时，平面控制网的布设应满足下面的要求（ABD）。

A、首级控制网的布设应因地制宜且适当考虑今后扩展

B、首级控制网的等级应根据测区大小、工程性质、测图比例尺和精度要求等条件确定。

C、加密控制网应逐级布设，在保证精度要求的条件下不可跨级布设

D、加密控制网应逐级布设，在保证精度要求的条件下可跨级布设

E、加密控制网应逐级布设，任何条件下均不可跨级布设

63、平面控制测量时，平面坐标系统的确定应符合下列规定（ABCD）。

A、一个测区应采用同一坐标系

B、采用国家或原坐标系统，其投影长度变形不满足要求时，应进行换带计算或采用独立坐标系统

C、独立坐标系统的建立，可采用任意带的高斯投影平面直角坐标系。投影面可采用国家高程基准面、主要测区的平均高程面或测区抵偿高程面。

D、在未建立控制坐标系统的小测区，可采用简易方法定向并建立独立坐标系统。

E、平面坐标系统的建立应能满足高程控制测量的要求

三、判断题（100题）

1．(  √  )船闸位移观测可采用视准线法、坐标值测量法；沉降观测可采用精密水准测量法。

2.(  √  )参与闸门、阀门、启闭机养护工作人员应经过相应的专业培训，并取得相应的技术等级证书，持证上岗。维修养护作业中涉及的特殊作业人员还应持有行业主管部门经考核认证的特种作业人员上岗证书。

3.(  √  )对闸门运行水平跳动检测主要内容包括：测量闸门面板局部凹凸变形、腹板局部凹凸变形、门叶弯曲（横梁弯曲）、运行水平跳动量、闸门面板厚度等情况。

4.(  √  )内河航道维护工作内容包括航道维护测量、护岸维护、维护疏浚、清障扫床、航标维护等工作。

5.(  ×  )内河航道维护，航道年通航保证率，二类维护航道不小于96%。

6.(  √  )护岸变形观测的内容包括护岸的水平位移观测与沉降观测。

7.(  √  )根据船闸技术状况、使用条件、运行频繁程度，确定日常巡检、保养频次，并按日、月、季、年等对日常巡检和保养内容有所侧重。

8.(  √  )水工建筑物维护包括闸首、闸室、导航墙、靠船墩、护岸、护坦、停泊锚地等。

9.(  √  )船闸室外灯具灯杆应固定牢固，无变形、锈蚀现象，倾斜度不大于 50mm，灯杆接地可靠且阻值不大于 10Ω

10．(  ×  )爱岗敬业是社会主义职业道德的核心，它是贯穿于社会共同的职业道德之中的基本精神。

11.(  √  )在地心大地坐标系中，大地纬度指的是将地球表面点投射到地球椭球体上，投影点法线方向与赤道平面的夹角。

12．(  ×  )自动安平水准仪由望远镜、圆水准器、管水准器、基座等部分组成。

13．(  √  )将经纬仪架设于测站点，通过测定测站点到待测方向与测站点到已知方向之间的夹角和测站点到待测点之间的距离来确定待测点位置的方法称为极坐标法。

14．(  √  )大比例尺地形图成果数据及结构正确性检查可以使用数据检查软件分析处理{.XZ}。

15．(  ×  )在相同观测条件下对某一量进行多次观测，绝对值相等的正负系统误差出现的概率大致相同。

16．(  √  )《基础测绘条例》规定，县级以上人民政府测绘行政主管部门应当及时收集有关行政区域界线、地名、水系、交通、居民点、植被等地理信息的变化情况，定期更新基础测绘成果。

17．(  ×  )进行水平角测量时必须考虑地球曲率的影响。

18．(  √  )CASIO早期可编程函数计算器写入程序时使用“LRN”模式，而运行程序则在基本计算模式“RUN”中进行。

19．(  √  )使用微倾式水准仪进行水准测量作业前必须对水准仪进行检校，其中水准管轴应平行于视准轴。

20．(  ×  )大地高的参照面是大地水准面，既某点的大地高为自该点沿大地水准面法线方向至大地水准面之间的距离。

- （√ ）四等及以下水运工程高程控制测量可采用GPS高程控制测量、三角高程测量等方法。

- （×）采用DS3水准仪进行三等水准测量时，其视距累计差应小于10m。

- （×）图根水准测量里时，每测站观测时仪器架设位置只要保证前后视距离大致相等即可。

- （×）四等水准测量红黑面观测的高差之差要求小于等于±3mm。

- （√ ）水准测量时，一测段观测过程中若需要间歇时，须布置2个及以上的间歇点，间歇后对各点进行检测。

- （×）电磁波测距三角高程测量可以替代三等水准测量。

- （×）GPS高程测量课已替代三等及以下的高程测量。

- （×）采用电磁波测距三角高程替代四等跨水面水准测量时，宜在天气较好的时候进行。

- （√ ）在不考虑平面位移的情况下，当水深H大于20m时，其水深测量的深度误差限值为±0.01H米。

- （×）多波束扫测、侧扫声呐扫海、软式拖地扫海主测深线方向应该垂直于测区较长边、挖槽轴线和河道走向。

- （√ ）水运工程高程控制四等水准测量宜采用双面尺法，其观测过程为后、后、前、前。

- （√ ）变形观测点的布设应选择在既能代表该部位变形体的变形特征又便于观测的位置。

- （√ ）三等水准测量每公里往返观测高差偶然中误差±3mm。

- （√ ）高程控制点应布设在不易被水淹没，土质坚实、稳固可靠，便于寻找、观测和埋石的地方。

- （√ ）图根水准测量可采用单面水准尺，两次仪器高法进行观测。

- （√ ）通过竖井联系测量，使地面和地下有统一的坐标和高程系统，为地下洞内控制测量提供起算数据。

- （×）裂缝观测属于地形测量中的一项工作。

- （×）等高线是高程相等的点连接起来构成的不闭合曲线。

- （×）由于不能直接观察水下地形情况，所以水下地形点可以随意布设。

- （×）纵断面图是根据基平测量结果，以里程为横坐标，高程为纵坐标绘制的线状图。

- （√ ）测量记录必须直接记入在规定的表格内，不准另以纸条记录事后誊写。

- （√ ）水准仪的使用包括仪器的安置、粗略整平、对光照准、精确整平和读数。

- （√ ）水准仪、经纬仪等仪器的三防两护是防潮、防晒、防震，保护物镜和目镜。

- （√ ）利用全站仪可以测出两点间的高差。

- （√ ）经纬仪、水准仪、全站仪等各种测量仪器在装箱时所有制动必须是松开的。

- （√ ）电子仪器如果长期不用，电池应该取下来。

- （×）地形图上等高距越大则图上等高线越密，地貌显示越详细、确切。

- （×）测量人员在测量工作中，必须做到精益求精，不能出现测量误差。

- （×）使用经纬仪测竖直角时不需要对中。

- （×）数字测图采集到的数据传入计算机要进行转换到十六进制才能使用。

- （×）全站仪在使用过程中突然断电对已测得的数据没有影响。

- （√ ）抓各级领导干部的职业道德建设是加强职业道德建设的途径之一。

- （√ ）过水准面上任何一点所作的铅垂线，在该点处与水准面正交。

- （√ ）根据比例尺精度定义，1:1000比例尺地形图的距离测量精度只需达到0.1m。

- （×）地物的注记符号属于地形图图外注记。

- （√ ）利用可编程袖珍计算机处理工程测量数据具有使用方便的优点。

- （√ ）桥梁水准点与线路水准点应采用不同的高程系统。

- （√ ）陀螺经纬仪可以用来定向。

- （√ ）大气折光差是竖直角测量的误差来源之一。

- （×）地下导线只能布设成附合导线形式。

- （×）任何形式的贯通误差都可以避免。

- （√ ）导线测量法一般用于非直线型建筑物的水平位移观测。

- （√ ）数字化测图能够缩短野外的作业时间，减轻野外劳动强度，将大部分作业内容安排到室内去完成，将手工作业转化为电子计算机控制下的机械操作。

- （√ ）特殊地区的测深线方向与等深线之间夹角不应小于45°。

- （×）高斯投影是等面积投影。

- （√ ）在铁路工程测量中，横断面的方向在曲线部分处应在法线上。

- （√ ）光电测距仪工作时，严禁测线上有其他反光物体或反光镜存在。

- （×）全站仪的安置方法与光学经纬仪的安置步骤完全不同。

- （√ ）在阳光下使用全站仪时，需撑伞。

- （×）已知A、B两点的坐标，求AB两点间距离和方位角αAB称为坐标正算。

- （√ ）GNSS静态控制测量时，控制点位置应尽量选择远离高压线、湖泊、建筑物等地物。

- （×）建筑物沉降监测前，需要对水准仪进行鉴定，水准尺不需要精度鉴定。

73、（√）纵断面图是反映指定方向地面平面变化的剖面图。

74．（ ×）道路纵断面测量一般采用三角高程法。

75．（ √ ）沿道路路线方向设置若干个水准点，按照等级水准路线的精度要求测定其高程，称为基平测量。

76．（ √ ）地形图的检查一般分为室内检查和野外检查两部分。

77．（ √ ）绘制地形图选择测站点时，建首站时要考虑图面布置是否合理，布图是否匀称和下一步转站是否方便。

78．（ × ）规定在任何地方进行地形图测绘时都必须使用统一的国家坐标系的坐标。

79．（ ×  ）地形图上等高距越大则图上等高线越密，地貌表示就越详细。

80．（ √ ）绘制地形图时，地物符号分比例符号、非比例符号、线性比例符号和注记符号。

81．（ × ）图示比例尺具有直观、方便以及能随图纸一起产生伸缩变形的特点，用它量取图上直线长度时，不可以消除图纸伸缩变形的影响。

82．（ √ ）点位多少，布局是否合理，应以满足使用为准侧，其精度应高于建筑物所需的定位精度，对测区起到控制作用。

83．（ √ ）距离交会法适用于场地平坦，量距方便，并且控制点离待定点又不超过一个尺长的情况。

84、（ √ ）精密水准尺通常有左右两排分划线，分别叫做基本分划和辅助分划。

85、（ √ ）对于一般的观测工程，若其沉降速度小于0.01～0.02mm/d，可以认为已经进入稳定阶段。

86．（ × ）常用的交汇方法有前方交会法、后方交会法和反方交会法。

87．（ √ ）施工放样就是将图纸上设计好的建筑物的平面位置测设于地面，作为施工的依据。

88．（  ×）已知水平角的放样只用盘左放样已知水平角。

89．（ × ）施工放样的原则是从整体到局部，所以工程细部放样精度往往低于整体放样精度。

90．（ √ ）钢尺量距放样距离，当精度要求较高时，需加尺长、温度、倾斜改正精密丈量放样距离。

91.（ √ ）四等水准测量的观测程序为后-后-前-前。

92．（ × ）根据测量规范的规定，普通水准测量高差闭合差的允许值为平地，山地为。

93．（ √ ）普通水准仪的水准器有圆水准器和管水准器。

94．（ × ）水准测量的原理是利用仪器提供的水平视线，直接测定出地面点的高程。

95．（ √ ）建筑方格网的主轴线是建筑方格网扩展的基础。

96．（ × ）用测回法观测水平角，测完上半测回后，发现水准管气泡偏离2格多，在此情况下应整平后观测下半测回。

97．（ × ）水准测量中设置转点是为了计算方便。

98．（ √）测量工作的基准线是铅垂线。

99．（√ ）我国的1985年黄海高程系统考虑了海水潮汐等的周期性误差影响。

100．（ × ）绝对高程的起算面是水平面。

101．(  ×  )地形图上高程注记分为点注记和符号注记两种类型。

102．(  √  )中误差反应了测量误差分布的密集或离散程度，它是一种衡量观测值精度的指标。

103．(  √  )数字地形图与传统纸质地形图相比成果更新较方便，应用领域较广。

104．(  ×  )下列关于线路纵断面图中横坐标为中桩点高程，纵坐标为路线里程。

105．(  ×  )测绘1:500比例尺地形图选用的基本等高距比1:10000比例尺的地形图大。

106．(  √  )地物一般可分为两大类，一类是自然地物,如河流、森林，另一类是经过人类活动改造了的人工地物，如房屋、公路，地形图中只表达自然地物。

107．(  √  )《测绘成果管理条例》规定，测绘行政主管部门在申批对外国组织提供属于国家秘密的测绘成果前，应该征求军队有关部门的意见。

108．(  √  )应将仪器箱放置在平地上开箱取仪器。

109．(  ×  )GNSS接收机量取的天线高是指接收机几何中心至标石中心的垂直距离。

110.(  √  )在阳光下使用全站仪时，需撑伞。