南通市江海河建设养护技能竞赛

船闸机电操作（题库）

| 题型 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 310 | 70 | 120 | 500 |

一、单选题（310题）

1、我国内河航道应按可通航船舶的吨级划分为（C）级。

A.九    B.八    C.七    D.六

2、规划、建设、养护、保护航道，应遵循（B）的原则。

A.经济社会发展和国防建设的需要    B.综合利用和保护水资源、保护生态环境

C.服从综合交通运输体系建设和防洪总体安排    D.发挥水资源的综合效益

3、航道建设单位应当自航道建设工程竣工验收合格之日起（D）日内，将竣工测量图报送负责航道管理的部门。

A.10    B.20     C.30      D.60

4、（A）按照省、自治区、直辖市人民政府的规定主管所辖航道的管理工作。

A.县级以上地方人民政府交通运输主管部门        B.负责航道管理的部门

C.海事管理机构                    D.县级以上人民政府

5、流域航道规划、区域航道规划由（B）编制并公布。

A.国务院              B.国务院交通运输主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府    D.省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门

6、编制航道规划应当征求有关部门和有关军事机关的意见，并依法进行（C）

A.环境影响分析   B.环境跟踪监测   C.环境影响评价   D.环境影响预测

7、（B）主管全国航道管理工作。

A.国务院       B.国务院交通运输主管部门

C.涉及省、自治区、直辖市人民政府

D.涉及省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门

8、（A）应当按照航道养护技术规范进行航道养护，保证航道处于良好通航技术状态。

A.负责航道管理的部门    B.海事管理机构

C.国务院交通运输主管部门      D.县级以上人民政府交通运输主管部门

9、负责航道管理的部门应当按照国务院交通运输主管部门的规定对航道进行巡查，发现航道实际尺度达不到航道维护尺度或者有其他不符合保证船舶通航安全要求的情形，应当进行维护，及时发布航道通告并通报（B）。

A.县级以上人民政府        B.海事管理机构

C.国务院及交通运输主管部门      D.县级及以上人民政府交通运输主管部门

10、海事管理机构发现航道损毁等危及通航安全的情形，应当及时通报（D），并采取必要的安全保障措施。

A.船舶、设施所有人或经营人            B.县级以上人民政府交通运输主管部门

C.国务院交通运输主管部门             D.负责航道管理的部门

11、阀门应定期吊入检修平台进行保养或修理，吊检周期应不大于（D）。

A.一周   B.一月    C.一季度    D.一年

- 船闸电气系统中的供电电缆、电机等设备的绝缘阻值应符合使用要求，且不得低于（ B ）MΩ。

A.0.2    B.0.5    C.1   D.2

- 船闸运行设备故障碍航率：不高于（B）%。

A.0.1   B.0.2   C.0.3  D.0.4

- 船闸电气维护例行保养至少（B）人以上机电值班员共同巡检。

A.1   B.2   C.3   D.4

- 船闸液压传动启闭机保养，液压油应定期进行质量检测，检测周期不大于（D）。

A.一周   B.一月   C.一季度   D.一年

- 船闸机械传动启闭机修理，卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的（B）%时应予更换。

A.10   B.20   C.30  D.40

- 船闸供电无功补偿装置应工作正常，功率因素应不低于（D）。

A.0.6  B.0.7  C.0.8  D.0.9

- 船闸管理单位根据计划依据和要求，编制本单位下一年度养护年度计划，于当年（A）月底前上报至上级管理单位。

A.6  B.7  C.8  D.9

19、船闸管理单位是船闸维护信息收集的责任主体，应在每年（A）月份开展船闸维护信息的调查和实测工作。

A.2  B.3  C.4  D.5

- 液压启闭机油泵电机组工作噪声不应大于（D）dB，电机联轴器无磨损，无异响。

A.55  B.65  C.75  D.85

- 加油机储油桶内储油量最高为贮油筒的（A），最低油位为储油桶的（）。

A.4/5、1/5  B.3/5、2/5  C.4/5、2/5   D.5/6、1/6

- 远程信号的灯光应保证在正常气候条件下能清晰地指示距信号装置（C）倍闸室有效长度范围内的船舶。

A.2  B.3  C.4  D.5

- 一般（Ⅳ级）突发公共事件是指船闸非正常停航（B）小时以上24小时以下或船闸非正常待闸船舶在500艘以上1000艘以下。

A.4   B.6  C.8   D.12

- 船闸助航设施的定期保养是（C）一次。

A.每天  B.每周   C.每月   D.每旬

- 船闸年通航时间保证率：一类、二类维护船闸不小于 （A）；三类维护船闸不小于（）。

A.98%、95%    B.98%、96%    C.99%、95%    D.99%、94%

- 一般突发公共事件船闸应急抢通时间：不超过（C）小时。

A.8  B.12   C.24   D.48

- 航道维护疏浚信息应至少提前（D）小时发布。

A.8  B.12  C.18  D.24

- 通航建筑物的停航、复航安排信息应至少提前（D）日发布，复航具体时间应及时发布。

A.7  B.15  C.20  D.30

- 高等级和航运繁忙的航道水情信息每天发布不宜少于（A）次，其他航道水情信息应根据变化情况确定发布频次。

A.1  B.2  C.3  D.4

- 供配电盘柜避雷器、浪涌保护装置完好，接地可靠，单独接地的装置接地电阻值应不大于（）Ω，共同接地的装置接地电阻值应不大于（C）Ω。

A.4、10   B.2、8   C.10、4  D.8、2

- 阀门年度保养吊检机电养护人员不少于（C）人。

A.3  B.4  C.5  D.6

- 闸门年度保养，辅助人员打开通风孔及检查孔，机电管理员对闸门浮箱检查前打开通风孔及检查孔，通风排风至少（C）分钟。

A.10  B.20  C.30  D.60

32、PLC输出方式为晶体管型时，它适用于驱动(C)负载。

A 感性        B 交流          C 直流          D 交直流

33、甲乙两个接触器，若要求甲工作后方允许乙接触器工作，则应（A）。

A 在乙线圈电路中串入甲动合触点

B 在乙线圈电路中串入甲动断触点

C 在甲线圈电路中串入乙动合触点

D 在甲线圈电路中串入乙动断触点

34、自锁电路结构的特点是接触器的动合触点与按钮的(A)触点并联。

A 动合        B 常闭         C 动断           D 延时

35、在控制线路中，如果两个动合触点串联，则它们是(B)关系。

A 或逻辑      B 与逻辑       C 非逻辑         D 与非逻辑

36、使用星—三角降压起动的电动机，正常运行时必是（B）连接。

A 星形连接                B 三角形连接

C 星形、三角形都可以      D 星形、三角形都不可以

37、下面哪个不是PLC常用的分类方式是（D）。

A I/O点数     B 结构形式    C PLC功能        D PLC体积

38、下列陈述中不是PLC的特点的是（D）。

A 编程方法简单易学        B 功能强，性能价格比高

C 体积小，能耗低          D 抗干扰能力一般

39、PLC通常的结构形式不包括（D）。

A 单元式      B 模块式       C 叠装式         D 兼容式

40、输入模块用于（C）。

A 执行用户程序            B 驱动外部负载

C 输入外部信号            D 编辑用户程序

- PLC的输出接口中，既可以驱动交流负载又可以驱动直流负载的是（C）。

A 晶体管输出接口          B 双向晶闸管输出接口

C 继电器输出接口           D 任意接口

42、PLC在选择电源时应优先选用（A）。

A 220VAC       B 110VAC       C 24VDC       D 380VAC

43、梯形图中，在有多条输出支路，选择主控和主控复位指令编程时，嵌套层数最多为（C）。

A 11           B 7            C 9           D 5

- 对于压力传感器传来的电信号必须通过（A）模块和PLC相连。

A 模拟量输入   B 模拟量输出   C 开关量输入  D 开关量输出

- PLC继电器输出形式驱动负载的能力在（D）左右。

A 1A           B 200MA        C 300MA       D 2A

- 当代工业自动化三大支柱不包含下列哪一个（C）

A PLC         B CAD/CAM      C 单片机        D 机器人

- PLC输入端所接的传感器的作用是（D）。

A 传递能量                   B 传递信号

C 传递信号和能量             D 将各种信号转换成电信号

- 可编程序控制器在硬件设计方面采用了一系列措施，如对干扰的（A）。

A 屏蔽、隔离和滤波           B 降噪、屏蔽和滤波

C 防潮、屏蔽和隔离           D 防尘、隔离和滤波

- PLC的主要通信方式是（D）通信。

A 串行       B 并行          C 以上都不对     D 都有可能

- 可编程序控制器采用了一系列可靠性设计，如（C）、掉电保护、故障诊断和信息保护及恢复等。

A 简单设计   B 简化设计      C 冗余设计       D 功能设计

- 下列中哪一个不是电气控制系统中常设的保护环节（D）

A 过电流保护                 B 短路保护

C 过载保护                   D 过电压保护

- 自动空气开关的热脱扣器用作（A）

A 过载保护                   B 断路保护

C 短路保护                   D 失压保护

- 下列电器中，能够起过载保护作用的是（A）。

A 热继电器      B 接触器      C 熔断器       D 组合开关

- 交流接触器铁心上安装短路环是为了（B）

A 减少涡流、磁滞损耗          B 消除振动和噪音

C 防止短路                    D 过载保护

- 在机床电气控制中用做传递信号的电器是（C）

A 交流接触器    B 控制按钮    C 继电器       D 行程开关

- 机床上常用的电气制动方式中，不常用的是（D）

A 能耗制动      B 反馈制动    C 反接制动     D 直接制动

- 三相异步电动机在运行时出现一相电源断电，对电动机带来的影响主要是（C）

A 电动机立即停转              B 电动机转速降低、温度升高

C 电动机出现振动及异声        D 电动机转速升高、温度降低

- 把运行中的异步电动机三相定子绕组出线端的任意两相电源接线对调，电动机的运行状态变成（B）

A 反接制动                    B 先是反接制动随后是反转运行

C 反转运行                    D 能耗制动

- 交流接触器线圈电压过低将导致（A）

A 线圈电流显著增大            B 线圈电流显著减小

C 铁心涡流显著增大            D 铁心涡流显著减小

- 集中控制台一般放在离机床较远的地方，可以在控制台也可以在机床现场进行操作，实现的控制是（C）

A 联合控制     B 分散控制     C 多点控制      D 点动控制

- 电源线电压为380V，三相鼠笼异步电动机定子每相绕组的额定电压为220V时，能否采用星形—三角形启动？（B）

A 能       B 不能       C 不能确定       D 特殊情况可以

- 桥式起重机在下放重物时，重物能保持一定的速度匀速下降，而不会像自由落体一样的落下，主要是电机此时处于（C）

A 反接制动状态          B 能耗制动状态

C 再生制动状态          D 直接制动状态

- 通电延时时间继电器，它的动作情况是（A）

A 线圈通电时触点延时动作，断电时触点瞬时动作

B 线圈通电时触点瞬时动作，断电时触点延时动作

C 线圈通电时触点不动作，断电时触点瞬时动作

D 线圈通电时触点不动作，断电时触点延时动作

- 热继电器作电动机的保护时，适用于（D）

A 重载起动间断工作时的过载保护

B 频繁起动时的过载保护

C 轻载起动连续工作时的过载保护

D 任何负载、任何工作制的过载保护

- 某三相异步电动机的旋转磁场转速为750转/分,在额定负载下其转轴转速为712.5转/分,则此时的转差率是（C）

A 0.025       B 0.03       C 0.05       D 0.44

- 关于变频调速系统下列说法正确的是（C）

A 交-直-交变频调速为直接变频调速

B 交—交变频调速为间接变频调速

C 改变定子供电电源的频率，从而改变同步转速，来实现的调速

D 脉冲宽度调制型(PWM型)变频器也是一种交—直—交变频器

- 直流调速系统在保证一定静差度的基础上，扩大系统调速范围的方法是（C）

A 减少电动机机械特性的硬度

B 增大电动机额定负载下的最高转速

C 减少电动机的转速降落

D 提高电动机机械特性的硬度

- 下面哪种调速方法不是直流电动机调速方法（C）

A 电枢电路外串电阻调速       B 改变磁通调速

C 改变转差率调速             D 改变电枢电压调速

- 下面哪种是交流电动机调速方法（C）

A 电枢电路外串电阻调速       B 改变磁通调速

C 改变磁极对数调速           D 改变电枢电压调速

- 关于交流电动机调速方法正确的是（C）

A 改变电压调速               B 改变磁通调速

C 变频调速                   D 在电枢回路中外串电阻调速

- 下面哪种不是PLC的编程语言表达方式（C）

A 梯形图     B 指令语句表     C 汇编语言     D 逻辑功能图

- 下面哪一个不是PLC接口电路中光电耦合器件的作用（A）

A 将光电信号合并在一起       B 实现电气隔离,抗干扰

C 避免强电侵入主机           D 电平变换

- PLC的I／O接口（C）

A 其输入接口可以接受弱电信号、其输出接口不能和强电设备相连接

B 其输入接口可以接受强电信号、其输出接口不能和强电设备相连接

C 其输入接口可以接受强电信号、其输出接口可以直接和强电设备相连接

D 其输入接口只能接受弱电信号、其输出接口可以直接和强电设备相连接

- 关于PLC的硬件主要组成叙述正确的是（B）

A 接触器、继电器、输入输出接口

B CPU、存储器、输入输出接口

C CPU、存储器

D 各种触点按键、电磁铁

- 下列PLC编程指令中，表示逻辑或非得指令是（D）

A LD        B AND        C END         D ORN

- 不论电路如何复杂，总可归纳为由电源、（D）、中间环节三部分组成。

A 电阻      B 电感       C 电容        D 负载

- 某三相异步电动机正通电运行，测其端电压为220 V。查看其铭牌，标有：220 V、60 W字样。下列说法正确的是（C）

A 电机一定在额定功率下工作

B 电机一定在额定电流下工作

C 电机一定在额定电压下工作

D 电机一定在额定电压、额定功率下工作

- 电冰箱工作时，实际消耗的电功率是100 W，假设它的停歇时间与工作时间之比为3，一个月（按30天计）电冰箱消耗电能是（C）

A 72 kW·h        18 kW·h       C 36 Kva       D 36度

- 瓦特（W）是物理量（B）的单位

A 功         B 有功功率       C 无功功率       D 电能

- 人们平时用电表测得交流电压和电流值的大小是指它们的（D）

A 最大值     B 有效值         C 瞬时值         D 平均值

- 所谓的“工频”正弦交流电，是指（A）

A 交流电的周期为0.02 s

B 交流电的有效值为220 V

C 交流电的有效值为380 V

D 交流电的初相位为0

- 正弦交流电的三要素是 （D）

A 最大值，有效值，初相位

B 角频率，频率，周期

C 最大值，角频率，相位差

D 最大值，频率，初相位

- 关于三相对称交流电的相序的下列叙述，正确的是(A)

A 只存在两种不同的相序

B 存在三种不同的相序

C 存在六种不同的相序

D 视方便，相序可任意假定，是人为的，没有实际意义

- 当照明负载采用星形连接时，必须采用（B）

A 三相三线制     B 三相四线制     C 单相制     D 任何线制

- 在三相四线制中，若某三相负载不对称，星形连接，则连接该负载的中线电流大小一定(D)

A 等于各相中最大相电流的有效值

B 等于0

C 等于各相电流有效值之和

D 等于各相电流相量之和的有效值

- 在三相四线制供电线路上，干路中线（B）

A 应装熔断器

B 不允许装熔断器

C 应按额定电流值装熔断器

D 视具体情形确定

- 变压器的铁芯不用整块硅钢，而用相互绝缘硅钢片做成，这主要考虑的是（B）。

A 有剩磁                   B 减少涡流损失

C 导磁性好                 D 减少磁滞损失

- 变压器名牌上标有额定电压U1N、U2N，其中U2N表示（B）。

A 原边接额定电压，副边满载时的副边电压

B 原边接额定电压，副边空载时的副边电压

C 原边接额定电压，副边轻载时的副边电压

D 原边接额定电压，副边过载时的副边电压

- 关于变压器的作用，下列说法错误的是（D）。

A 改变电压等级             B 改变电流等级

C 阻抗匹配                 D 改变电压频率

- 为保证互感器的安全使用，要求互感器（D）。

A 只金属外壳接地即可       B 只副绕组接地即可

C 只铁芯接地即可           D 必须铁芯、副绕组、金属外壳都接地

- 仪用互感器使用时，电流互感器副边绕组绝对不允许（A），电压互感器副边绕组不允许（）。

A 开路／短路   B 短路／短路   C 短路／开路   D 开路／开路

- 对于直流电机而言，无论作发电机运行还是作电动机运行，其电枢导体内的电流都是（C）。

A 直流电流                   B 正弦交流电流

C 周期性的交流电流           D 不确定

- 直流电机由主磁通感应的电动势存在于（B）。

A 励磁绕组                   B 电枢绕组

C 换向极绕组                 D 励磁绕组和换向极绕组

- 在直流电动机中，电枢的作用是（B）。

A 将交流电变为直流电

B 实现电能和机械能之间的转化

C 将直流电变为交流电

D 在气隙中产生主磁通

- 直流电机换向极作用主要是（B）。

A 增加电机气隙磁通             B 改善换向，减少换向时火花

C 没有换向极，就成为交流电机   D 稳定电枢电流

- 对于直流电机，下列部件不在转子上的是（B）。

A 换向器       B 换向极       C 电枢铁芯       D 电枢绕组

- 在直流发电机中电刷与换向器的作用是（C）。

A 将电枢绕组中的直流电流变为电刷上的交流电流

B 改变电机旋转方向

C 将电枢绕组中的交流电流变为电刷上的直流电流

D 改变换向绕组中电流方向

- 对于直流电机，下列部件不在定子上的是（C）。

A 主磁极      B 换向极       C 电枢绕组       D 电刷

- 关于直流电动机的转动原理，下列说法正确的是（B）。

A 转子在定子的旋转磁场带动下，转动起来

B 通电导体在磁场中受到力的作用

C 导体切割磁力线产生感生电流，而该电流在磁场中受到力的作用

D 穿过闭合导体的磁感应强度变化引起电磁转矩

- 下列电机中，具有换向器装置的是（C）。

A 交流鼠笼式异步电动机

B 交流绕线式异步电动机

C 直流发电机

D 交流同步发电机

- 一段导线在磁场中运动，则（D）。

A 一定产生感生电动势             B 一定产生感生电流

C 一定产生感生电势和电流         D 不一定产生感生电动势

- 右手定则中，拇指所指的方向是（A）。

A 运动方向                      B 磁力线方向

C 受力方向                      D 感生电流方向

- 电流通入线圈后将在线圈中产生磁场，其电流方向与磁场方向符合（C）。

A 右手定则                      B 左手定则

C 右手螺旋定则                  D 楞次定律

- 关于电与磁的正确说法是（B）。

A 电荷的周围一定存在磁场，电与磁密不可分

B 电流的周围一定存在磁场

C 电流处于磁场中一定受到力的作用，电与磁密不可分

D 电荷的周围一定存在磁场

- 图示的通电线圈内产生的磁通方向是（A）。

A 从左到右                       B 没有

C 从右到左                       D 不能确定

- 电动机能够转动的理论依据是（A）。

A 载流导体在磁场中受力的作用

B 载流导体周围存在磁场

C 载流导体中的电流处于自身产生的磁场中，受力的作用

D 欧姆定律

- 载流直导体在磁场中要受到力的作用，确定磁场电流和受力方向之间关系应用（B）。

A 右手螺旋定律                  B 左手定则

C 右手定则                      D 楞次定律

- 左手定则中，四个手指所指的方向是（D）。

A 运动方向                      B 磁力线方向

C 受力方向                      D 电流方向

- 软磁材料的特点是（D）。

A 磁滞回线面积较大，剩磁较小

B 磁滞回线面积较大，剩磁较大

C 磁滞回线面积较小，剩磁较大

D 磁滞回线面积较小，剩磁较小

- 交流电机、电气设备中所用的硅钢片铁芯，属于（C）磁材料；其剩磁及矫顽力都（）。

A 硬/小       B 硬/大       C 软/小       D 软/大

- 在铁芯线圈通电后，线圈内产生的磁感应强度与线圈电流（或磁势）的关系（D）。

A 成正比                  B 成反比

C 无关                    D 呈磁滞性、磁饱和性

- 对于各种电机、电气设备要求其线圈电流小而产生的磁通大，通常在线圈中要放有铁芯，这是基于铁磁材料的（C）特性

A 磁饱和性       B 良导电性      C 高导磁性     D 磁滞性

- 磁滞损耗与铁芯材料的磁滞回线所包围的面积（A）。

A 成正比         B 成反比        C 无关         D 不成比例

- 对硬磁材料的下列说法，错误的是（D）。

A 碳钢、钴钢是硬磁材料        B 磁滞回线较宽

C 矫顽力较大                  D 是制造电机铁芯的材料

- 为减小涡流损失，通常采取的方法是（C）。

A 减小涡流回路的电阻          B 减小涡流回路的电压

C 增大涡流回路的电阻          D 增大涡流回路的电压

- 铁磁材料被磁化时，当磁化电流越大，铁磁材料所呈现的磁性（D）。

A 越弱        B 强度不变      C 越强        D 增强但趋于饱和

- 铁磁性材料不具有的特性是（C）。

A 剩磁性和磁滞性              B 磁饱和性

C 高导电性                    D 高导磁性

- 铁芯线圈通流电后，铁芯发热的主要原因是（D）。

A 涡流损耗                    B 磁滞损耗

C 剩磁                        D 涡流和磁滞损耗

- 所谓铁损，是指（D）。

A 涡流损耗                    B 磁滞损耗

C 剩磁                        D 涡流和磁滞损耗

- 涡流损耗和磁滞损耗总称为（B）。

A 涡损       B 铁损       C 线损       D 磁损

- 交流电器的铁芯通常是用硅钢片叠压而成，目的是（B）。

A 减少磁滞损耗            B 减少涡流损耗

C 减少电器噪音            D 减少线圈铜损

- 三相异步电动机发电运行时，其转差率S所在范围是（C）。

A -1＜S＜0     B 1＜S＜∞     C -∞＜S＜0      D 0＜S＜1

- 三相异步电动机，转子转动时其定转子频率之间的关系为（D）。

A f1=f2        B f2=0         C f2=∞        D f2=sf1

- 一台六极三相异步电动机，定子电流频率为fl=50赫，转子电流频率f2=2赫，此时电动机的转速为（C）。"

A 1000转／分   B 1500转／分  C 960转／分    D 1040转／分

- 绕线转子异步电动机若要使起动转矩Tst等于最大转矩Tm应（C）。

A 改变电压大小               B 改变电源频率

C 增大转子回路电阻           D 减小电机气隙

- 三相异步电动机对应最大转矩的转差率Sm（A）。

A 与转子电阻有关             B 与电源电压有关

C 与负载大小有关             D 与极对数有关

- 异步电动机处于理想空载状态时，转差率为（A）。

A s=0           B s=1        C 0<s<1        D s<0

- 三相异步电动机采用Y-△降压起动，只适用于（C）。

A 罩极式电机                 B 绕线式电机

C 正常运行为△接线的电机     D 正常运行为Y接线的电机

- 三相异步电动机采用Y-△降压起动，可使起动电流降低到直接起动时的（B）。

A 1/2          B 1/3           C 1/4         D 1/5

- 一台绕线式异步电动机，若增加转子回路电阻，而负载转矩不变时，转速将（B）。

A "增大 "        B 减小        C 不变        D 不能稳定

- 有一台两极绕线式异步电动机要把转速调上去，下列哪一种调速方法是可行的（C）。

A 变极调速                     B 转子中串入电阻

C 变频调速                     D 降压调速

- 三相异步电动机在起动过程中，当转速升高时（A）。

A 转子电流频率减小，转子电流减小

B 转子电流频率减小，转子电流增加

C 转子电流频率增加，转子电流增加

D 转子电流频率增加，转子电流减小

- 大型异步电动机不允许直接起动，其原因是（D）。

A 机械强度不够             B 电机温升过高

C 起动过程太快             D 对电网冲击太大

- 三相异步电动机采用Y-△降压起动，只适用于（C）。

A 正常运行为△接线的电机的重载起动

B 绕线式电机

C 正常运行为△接线的电机的空载或轻载起动

D 正常运行为Y接线的电机

- 三相异步电动机的转矩与电源电压的关系是（D）。

A 成正比                    B 成反比

C 无关                      D 与电压平方成正比

- 绕线式异步电动机转子串电阻起动是为了（D）。

A 空载起动                  B 增加电机转速

C 轻载起动                  D 增大起动转矩

- 当异步电动机转速大于旋转磁场的转速时，处于（A）状态。

A 再生制动                  B 能耗制动

C 反接制动                  D 反转

- 绕线式异步电动机转子电路串电阻的调速方法是属于改变（B）调速。

A 磁极对数                     B 转差率

C 电源频率                     D 磁极的磁通

- 交流接触器的作用是（A）

A 频繁通断主回路              B 频繁通断控制回路

C 保护主回路                  D 保护控制回路

- 熔断器的作用是（C）

A 控制行程                    B 控制速度

C 短路或严重过载              D 弱磁保护

- 在控制电路中，如果两个常开触点并联，则它们是（B）

A 与逻辑关系                  B 或逻辑关系

C 非逻辑关系                  D 与非逻辑关系

- 三相笼形电动机采用星-三角降压起动，适用于正常工作时（A）接法的电动机

A 三角形       B 星型       C 两个都行       D 两个都不行

- 时间继电器的作用是（C）?

A 短路保护                    B 过电流保护

C 延时通断主回路              D 延时通断控制回路

- 11kW以上的笼型电机，进行起动时应采取（B）。

A 全压起动                    B 降压起动

C 刀开关直接起动              D 接触器直接起动

- 下列选项中不是交流接触器的组成部分（D）。

A 电磁机构                    B 触点系统

C 灭弧装置                    D 脱扣机构

- S7-1200系列某一PLC 的CPU型号为CPU1217C DC/DC/DC，以下说法是错误的（D）

A CPU类型是1217C

B 第一个DC表示PLC工作电源类型为直流24V

C 第二个DC表示PLC输入端工作电源为直流24V

D 三个DC表示PLC输出端电源为直流24V，输出端类型是继电器输出

- 测试电动机正反转电路的过程中，不接入电动机，检查主电路。接通电源，闭合空气断路器，用万用表蜂鸣档测量L1、L2之接是否导通，蜂鸣器鸣叫，说明电路出现了（A）故障。

A 电源相间短路      B 断路      C 过载      D 接触不良

- 按下复合按钮时，（B）。

A 常开按钮先闭合             B 常闭按钮先断开

C 常开、常闭触点同时动作     D 无法确定

- 按钮帽上的颜色用于（A）。

A 区分功能     B 无意义      C 注意安全     D 引起警惕

- 将复合按钮的常闭触点串联于对方控制回路实现的互锁控制称为（A）

A 机械互锁     B 电气互锁     C 点动        D 自锁

- PLC的执行程序的过程不包括（B）。

A 程序执行     B 自动刷新     C 输入处理    D 输出刷新

152、三个阻值相同的电阻串联，其总电阻等于一个电阻值的（B）。

A 1/3倍        B 3倍          C 6倍         D 4/3倍

153、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关，而且还与导体的（D）有关。

A 温度         B 湿度          C 距离         D 材质

154、6欧与3欧的两个电阻并联，它的等效电阻值应为（B）。

A 3欧          B 2欧          C 0.5欧        D 9欧

155、将2 欧与3欧的两个电阻串联后，接在电压为10伏的电源上，2欧电阻上消耗的功率为（C）。

A 4瓦          B 6瓦          C 8瓦          D 10瓦

156、某直流电路的电压为220伏，电阻为40欧，其电流为（A）。

A 5.5安        B 4.4安        C 1.8安        D 8.8安

157、电压的方向规定为(B)

A 由低电位指向高电位        B 由高电位指向低电位

C 电位的方向                D 电动势的方向

158、根据欧姆定律，下列说法正确的是（D）

A.从R=U/I可知，导体电阻与U成正比，与I成反比

B.从R=U/I可知，对某一确定导体，通过的电流越大，导体电压越高

C.从R=U/I可知，电流与电压成正比，与电阻成反比

D.对某一导体，电压与电流之比为恒量

159、三相电源线电压为380V，对称负载为星形联结，未接中性线。如果某相突然断掉，其余两相负载的电压均为(C)V。

A 380V         B 220V           C 190 V           D 无法确定

160、在R-L-C串联的正弦交流电路中，电路的性质取决于（C）。

A  电路外施电压的大小           B 电路连接形式

C 电路各元件参数及电源频率      D 无法确定

161、关于电感线圈对交变电流的影响，下列的说法正确的是（C）

A  电感线圈不能通直流电流，只能通交变电流

B 电感线圈对各种不同频率的交变电流的阻碍作用相同

C 同一只电感线圈对频率低的交变电流的阻碍较小

D 同一只电感线圈对频率高的交变电流的阻碍较小

162、电感在直流稳态电路中相当于（C），在高频交流电路中相当于（   ）。

A  开路、开路      B 开路、短路      C 短路、开路      D 电压源、电流源

163、两个同频率正弦交流电的相位差等于180°时，则它们相位关系是(   B    )。

A  同相            B 反相            C 相等            D 正交

164、交流电路的功率因数等于（B）。

A  有功功率与无功功率之比         B 有功功率与视在功率之比

C 无功功率与视在功率之比          D 电路中电压与电流相位差

165、我国三相四线低压供配电系统的线电压为（C）

A  220V           B 110V          C 380V            D 以上答案都不对

166、三相电源线电压为380V，对称负载为星形联结，未接中性线。如果某相突然断掉，其余两相负载的电压均为(C)V。

A  380V           B 220V          C 190 V           D 无法确定

167、具有热敏特性的半导体材料受热后，半导体的导电性能将（A）。

A 变好            B 变差          C 不变           D 无法确定

168、问以下哪种情况中，二极管会导通（A） 。

A              B

C            D

169、NPN型和PNP型晶体管的区别是（C）。

A 由两种不同的材料硅和锗制成的       B 掺入的杂质元素不同

C P区和N区的位置不同                D 管脚排列方式不同

170、在多级放大电路中，经常采用功率放大电路作为（C）。

A 输入级         B 中间级      C 输出级       D 输入级和输出级

171、变压器运行时，在电源电压一定的情况下，当负载阻抗增加时，主磁通如何变化？（B）

A  增加          B 基本不变    C 减少         D 不一定

172、变压器二次侧绕组采用三角形接法时，如果一相接反，将会产生的后果是（D）

A  没有电压输出             B  输出电压升高

C 输出电压不对称            D 绕组烧坏

173、变压器不能改变交流电的（B）。

A  电压大小      B 频率       C 电流大小       D 阻抗大小

174、变压器铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造，主要目的是为了降低（C）

A杂质损耗       B 铜损耗      C 涡流损耗       D 空载损耗

175、变压器的变比与原、副边的(C)

A 电压成反比                   B 电流成正比

C 匝数成正比                   D 匝数成反比

176、变压器是利用（A）原理制成的静止的电器设备。

A 电磁感应     B 楞次定律      C 欧姆定律       D 基尔霍夫定律

177、若电源电压不变，变压器产生的主磁通φ，在空载和负载时，其值（B）

A 完全相等     B 基本不变      C 根本不变       D 不确定

178、自耦变压器的功率传递主要是（C）

A.电磁感应     B.电路直接传导   C.两者都有     D.两者均无

179、自耦变压器不能作为安全电源变压器使用的原因是（B）

A 绕组公共部分电流太小          B 一次侧与二次侧有电的联系

C 变压比为1.2～2，不能太大     D 一次侧与二次侧有磁的联系

180、异步电动机的额定功率PN是指（B）

A 输入电功率                   B 输出机械功率

C 输入机械功率                 D 输出电功率

181、三相绕线式异步电动机转子上的三个滑环和三个电刷的功用是（C）。

A 连接三相电源给转子绕组通入电流          B 通入励磁电流

C 外接三相变阻器，用来调节转子电路的电阻  D 以上均不对

182、三相异步电动机采用Y-△换接起动，只适用于（C）

A 罩极式电机                   B 绕线式电机

C 正常运行为∆接线的电机        D 正常运行为Y接线的电机

183、在电动机的继电接触器控制电路中，零压保护的功能是（B）

A.防止电源电压降低烧坏电动机

B.防止停电后再恢复供电时电动机自行起动

C.实现短路保护

D.防止过载保护

184、熔体的熔断时间与（D）。

A 电流成正比                 B 电流成反比

C 电流的平方成正比           D 电流的平方成反比

185、PLC模块化结构的特点是（D）

A 拆卸容易，占地小

B 检修方便，易更换

C 易于编程，占地方小

D 利于维护，功能扩充方便

186、PLC的平均无故障时间一般可达（C）万小时

A 1-2            B 2-3           C 3-5             D 4-5

187、下列PLC系列中不属于单元式结构的是（D）

A.西门子S7-200系列

B.三菱F1,F2系列

C.欧姆龙CPM1A  CPM2A系列

D.西门子S7-400系列

188、下列不属于PLC的模拟量控制的是（D）

A 温度           B 液位           C 压力           D 灯亮灭

189、下列不属于PLC通信联网时用到的设备是（C）

A  RS-232或RS-422接口

B PLC专用通信模块

C 普通电线

D 双绞线．同轴电缆．光缆双绞线．同轴电缆．光缆

- PLC是在什么控制系统基础上发展起来的（A）

A 电控制系统      B 单片机         C 工业电脑        D 机器人

- 一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? （  A   ）

A 10%             B 5%             C 15%             D 20%

- 工业中控制电压一般是多少伏（   A  ）

A  24V            B 36V            C 110V            D 220V

193、工业中控制电压一般是直流还是交流（B）
A 交流           B 直流           C 混合式        D 交变电压

194、请写出电磁兼容性英文缩写（B）

A MAC            B EMC            C CME            D AMC

195、十六进制的1F,转变为十进制是多少? （A）
    A 31            B 15              C 30            D 32
196、下列不属于PLC硬件系统组成的是（A）

A 用户程序                    B 输入输出接口

C 中央处理单元                D 通讯接口

197、PLC的系统程序不包括（D）

A 管理程序                    B 供系统调用的标准程序模块

C 用户指令解释程序            D 开关量逻辑控制程序

198、以下哪条不是系统管理程序的主要功能(C)

A 系统自检                    B 运行时序分配管理

C 程序执行                    D 存储空间分配管理

199、PLC的工作方式是(D)  。

A 等待工作方式                B 中断工作方式

C 扫描工作方式                D 循环扫描工作方式

200、在扫描输入阶段，PLC将所有输入端的状态送到(D)保存。

A 输出映象寄存器              B变量寄存器

C 内部寄存器                  D 输入映象寄存器

201、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是（A）。

A.短路保护      B.过载保护     C.漏电保护     D.缺相保护

202、低压断路器的热脱扣器的作用是（B）。

A短路保护      B过载保护      C漏电保护      D缺相保护

203、交流接触器本身可兼作（D）保护。

A 短路         B 过载          C 缺相          D 失压

204、电气原理图中，说出QF代表（C）电气元件。

A 负荷开关     B 熔断器        C 断路器         D 继电器

205、异步电动机在启动瞬间，转子绕组中感应的电流很大，使定子流过的启动电流也很大，约为额定电流的（C）倍。

A 0-1          B 2-4            C 4-7           D 7-10

206、功率小于（ B ）的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。

A、4KW         B 5.5KW          C 7.5KW         D 15KW

207、HZ10系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的（C）。

A、1～1.5倍      B 1.5～2.5倍      C 2.0～3.0倍   D 3.5～5倍

208、交流接触器的（A）发热是主要的。

A、线圈           B 铁心            C 触点          D 短路环

209、由4.5KW、5KW、7KW3台三相笼型感应电动机组成的电气设备中，总熔断器选择额定电流（B）的熔体。

A、30A             B 50A            C 70A           D 15A

210、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是（ B）。

A、过载保护        B 欠电保护       C 失压保护       D 短路保护

211、交流接触器短路环的作用是（B）。

A、短路保护                      B 消除铁心振动

C 增大铁心磁通                   D 减少铁心磁通

212、常用低压保护电器为（B ）。

A、刀开关         B 熔断器       C 接触器       D 热继电器

213、手动切换电器为（D ）。

A、低压断路器     B 继电器       C 接触器        D 组合开关

214、低压电器产品全型号中的第一位为（C ）。

A、设计序号                   B 基本规格代号

C 类组代号                    D 辅助规格代号

215、低压开关一般为（A ）。

A、非自动切换电器             B 自动切换电器

C 半自动切换电器              D 无触点电器

216、HH系列刀开关采用储能分合闸方式，主要是为了（C ）。

A、操作安全                  B 减少机械磨损

C 缩短通断时间               D 减少劳动强度

217、用于电动机直接启动时，可选用额定电流等于或大于电动机额定电流（B）三极刀开关。

A、1倍        B 3倍       C 5倍        D 7倍

218、HZ系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度（D）。

A、成正比         B 成反比          C 有关           D 无关

219、按下复合按钮时，（B）。

A、动合触点先闭合               B 动断触点先断开

C 动合、动断触点同时动作        D 无法确定

220、DZ5-20型低压断路器的热脱扣器用于（A）。

A、过载保护       B 短路保护        C 欠电保护       D 失压保护

221、按钮帽上的颜色用于（C）。

A、注意安全       B 引起警惕        C 区分功能       D 无意义

222、熔体的熔断时间与（D）。

A、电流成正比              B 电流成反比

C 电流的平方成正比         D 电流的平方成反比

223、半导体元件的短路或过载均采用（C）熔断器。

A、RL1系列        B RT0系列        C RLS系列        D RM10系列

224、RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了（C）。

A、绝缘            B 防护           C 灭弧           D 散热

225、交流接触器的线圈电压过高将导致（A）。

A、线圈电流显著增加          B 线圈电流显著减少

C 触点电流显著增加           D 触点电流显著减少

226、CJ10-10采用（B）灭弧装置。

A、双断点电动力    B 陶瓷灭弧罩     C空气            D磁吹式

227、交流接触器吸合后的线圈电流与未吸合时的电流之比（C）。

A、大于1           B 等于1         C 小于1          D 无法确定

228、过电流继电器的线圈吸合电流应（A）线圈的释放电流。

A、大于            B 小于           C 等于            D 无法确定

229、热继电器金属片弯曲是由于（B）造成的。

A、机械强度不同                   B 热膨胀系数不同

C 温度变化                        D 温差效应

230、所有断路器都具有（C）。

过载保护和漏电保护                B 短路保护和限位保护

C 过载保护和短路保护              D 失压保护和断相保护

231、在工业、企业、机关、公共建筑、住宅中目前广泛使用的控制和保护电器是（D）。

A、开启式负荷式开关D             B 接触器

C 转换开关                        D 断路器

232、热继电器用作电动机的过载保护，适用于（C ）。

A、重载间断工作的电动机           B 频繁起动与停止的电动机

C 连续工作的电动机                D 任何工作制的电动机

233、速度继电器的作用是（ C）。

A 限制运行速度用                  B 测量运行速度用

C 电动机反接制动用                D 控制电动机转向用

234、热继电器在电动机控制电路中不能作（A）。

A 短路保护       B 过载保护       C 缺相保护     D 过载保护和缺相保护

235、对交流接触器而言，若操作频率过高会导致（B）。

A、铁心过热      B 线圈过热       C 主触点过热   D 控制触点过热

236、 低压电器的主要作用是（C）。

A 发电         B 变电         C 控制和保护         D 传输电能

237、 低压断路器的主要功能是（D）。

A 过载保护     B 短路保护         C 隔离电路D 所有上述功能

238、 熔断器的主要作用是（B）。

A 过载保护     B 短路保护     C 隔离电路     D 接通和分断电路

239、 接触器的主要作用是（C）。

A 过载保护                    B 短路保护

C 频繁接通和分断电路          D 隔离电路

240、 低压电器的绝缘材料必须具备（B ）。

A 良好的导电性                B 良好的绝缘性

C 良好的导热性                D 良好的耐腐蚀性

241、 低压电器的触头材料通常采用（A）。

A 铜          B 铁          C 铝          D 不锈钢

242、 低压电器的触头接触不良的主要原因是（D）。

A 触头材料不良                B 触头表面氧化

C 触头压力不足                D 所有上述原因

243、 电流互感器一次侧接(C),二次侧接负载。

A 电压互感器二次侧            B 继电器线圈

C 系统一次电流                D 表计

244、 单管电压放大电路动态分析时的电压放大过程，(A)在直流电源和交流信号的作用下，电路中电流和电压既有直流分量，又有交流分量。

A 放大电路     B 直流通路     C 交流通路     D 反馈放大通路

245、 一只额定电压220V，电流0.45A的灯泡消耗的电功率是(D)。

A 220W         B 0.45W        C 489W         D 99W

246、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。

A 纯电阻       B 纯电感       C 纯电容        D 感性负载

247、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的(A)不足,触头分断。

A 磁力         B 涡流         C 热量          D 电压

248、电压互感器在运行中二次侧不允许(D)。

A 断路         B 开路         C 通路          D 短路；

249、电气设备的绝缘电阻应该在(B)以上。

A 0.1MΩ       B 1MΩ          C 10MΩ         D 100MΩ

- 在电路中，将两个及以上的电阻按头尾相接的顺序联接起来，称为电阻的(B)。

A 混联         B 串联         C 并联          D 星形连接

251、一个电容为CμF的电容器,和一个电容为2μF的电容器串联,总电容为CμF的电容器的1/3,那么电容C是（B）

A 2μF         B 4μF         C 6μF         D 8μF

252、将电容器C1“200V20μF”和电容器C2“160V20μF”串联接到350V电压上则（D）

A C1、C2均正常工作          B C1击穿，C2正常工作

C C2击穿，C1正常工作        D C1、C2均被击穿

253、电容器并联使用时将使总电容量（A）

A 增大          B 减小          C 不变          D 无法判断

254、关于磁感线的下列说法中，正确的是（D）

A 磁感线是磁场中客观存在的有方向的曲线

B 磁感线是始于磁铁北极而终止于磁铁南极

C 磁感线上的箭头表示磁场方向

D 磁感线上某点处小磁针静止时北极所指的方向与该点切线方向一致

255、一个电容器耐压为250V，把它接入正弦交流电中使用时，加在电容器上的交流电压有效值最大可以是（C）

A 250V           B 200V           C 177V           D 150V

256、功率表测量的是（A）

A 有功功率                      B 无功功率

C 视在功率                      D 瞬时功率

257、某三相电动机，其每相绕组的额定电压为220V，电源电压为380V，电源绕组为星形连接，则电动机应作（B）

A 星形连接                   B 三角形连接

C 星形连接必须接中性线       D 星形、三角形连接均可

258、照明线路采用三相四线制供电线路,中线必须（A）

A 安装牢靠,防止断开          B 安装熔断器，防止中线断开

C 安装开关以控制其通断       D 取消或断开

259、若要求三相负载各相互不影响，负载应接成（A）

A 星形有中性线               B 星形无中性线

C 三角形                     D 星形有中性线或三角形

260、变压器原绕组100匝，副绕组1200匝,在原绕组两端接有电动势为10V的蓄电池组，则副绕组的输出电压是（D）

A 120V          B 12V          C 0.8V          D 0

261、三相异步电动机旋转磁场的转速与（C）

A 电源电压成正比               B 频率和磁极对数成正比

C 频率成正比,与磁极对数成反比  D 频率成反比,与磁极对数据成正比

262、对于理想的变压器来说,下列叙述正确的是（B）

A 可以改变各种电源的电压。

B 变压器原线圈的输入功率由副线圈的输出功率决定。

C 变压器不仅能改变电压，还能改变电流和电功率等。

D 抽去变压器铁心，互感现象依然仍在，变压器仍能正常工作。

263、PLC的I/O点数是指PLC上输入、输出点数（A）。

A 之和         B之差          C之积          D 无关

264、PLC的运算和控制中心是(C)。

A 存储器       B I/O系统      C 微处理器      D 寄存器

265、I/O模块是（C）的简称。

A 输入模块              B 输出模块

C 输入模块与输出模块    D 设备端口模块

266、PLC的L+及M端口间电压一般是（A）伏。

A DC24V        B DC36V        C AC110V        D AC220V

267、一般而言，PLC的AC输入电源电压范围是（B）。

A 24VAC       B 85-264VAC    C 220－380VAC    D 24VAC－220VAC

268、小型PLC一般不支持哪种编程语言（B）。

A 梯形图      B C语言       C 顺序功能图(SFC)  D 指令表

269、PLC的输入模块一般使用(A)来隔离内部电路和外部电路。

A 光电耦合器  B 继电器       C 传感器          D 电磁耦合

270、PLC的工作方式是（D）。

A 等待工作方式        B 中断工作方式

C 扫描工作方式        D 循环扫描工作方式

271、下列PLC编程指令中，表示逻辑或非得指令是（D）

A.LD	B.AND	C.END	D.ORN

272、不论电路如何复杂，总可归纳为由电源、（D）、中间环节三部分组成。

A电阻	B电感	C电容	D负载

273、某三相异步电动机正通电运行，测其端电压为220 V。查看其铭牌，标有：220 V、60 W字样。下列说法正确的是（C）。

A电机一定在额定功率下工作

B电机一定在额定电流下工作

C电机一定在额定电压下工作

D电机一定在额定电压、额定功率下工作

274、电冰箱工作时，实际消耗的电功率是100 W，假设它的停歇时间与工作时间之比为3，一个月（按30天计）电冰箱消耗电能是（C）。

A.72 kW·h	B.18 kW·h	C.36 Kva	D.36度

275、瓦特（W）是物理量（B）的单位。

A 功	B有功功率	 C无功功率	D电能

276、人们平时用电表测得交流电压和电流值的大小是指它们的（D）。

A最大值	B有效值	C瞬时值	D平均值

277、所谓的“工频”正弦交流电，是指（A）。

A交流电的周期为0.02 s	  B交流电的有效值为220 V

C交流电的有效值为380 V	  D交流电的初相位为0

278、正弦交流电的三要素是（D）。

A最大值，有效值，初相位	  B角频率，频率，周期

C最大值，角频率，相位差	  D最大值，频率，初相位

279、关于三相对称交流电的相序的下列叙述，正确的是(A)。

A只存在两种不同的相序	  B存在三种不同的相序

C存在六种不同的相序	   D视方便，相序可任意假定，是人为的，没有实际意义

280、当照明负载采用星形连接时，必须采用（B）。

A三相三线制	  B三相四线制	   C单相制	D任何线制

281、闸门启闭机电机最常用的调速方式是（C）。

A变极调速     B串电阻调速    C变频调速  D定子调压调速

282、限位开关在启闭机中的主要功能是（ ）。

A过载保护     B行程位置控制  C电压监测  D电流调节

283、PLC在启闭机系统中的核心作用是（B）。

A提供机械动力  B逻辑控制与信号处理  C直接驱动电机  D测量电压电流

284、检测闸门开度通常使用（C）。

A温度传感器    B压力变送器    C光电编码器    D液位计

285、测量启闭机电动机绝缘电阻应选用（B）。

A万用表   B兆欧表   C钳形电流表   D示波器

286、液压启闭机的压力控制采用（C）。

A温度继电器   B流量计   C压力继电器   D液位传感器

287、启闭机控制系统中“双机热备”指（B）。

A两台电机同时工作   BPLC主从冗余配置   C双电源供电   D双限位开关

288、下列故障可能引起启闭机电机过热的是（B）。

A限位开关失灵   B轴承缺油   C控制电压过低   D断路器跳闸

289、闸门开度显示异常，应优先检查（B）。

A电机绝缘   B编码器及接线   C接触器触点   D电源电压

290、启闭机“点动”操作的功能是（C）。

A自动运行至设定位置   B低速连续运行   C短距离微调闸门   D紧急停机

291、启闭机远程/就地切换开关属于（C）。

A保护电器   B控制电器   C主令电器   D执行电器

292、闸门启闭机按动力方式分类，不包括以下哪种（C）

A手动式   B液压式   C电磁式  D电动式

293、液压启闭机油箱油位应保持在（D）以上。

A1/4   B1/3   C1/2   D2/3

294、闸门运行前检查，不属于机械部分检查内容的是（C）

A钢丝绳   B制动器   C电缆   D传动部件

295、闸门开度仪的作用是（B）

A测量闸门重量   B测量闸门开度   C测量水流速度   D测量水位

296、当闸门承受的（A）超过设计值时，可能引发安全事故。

A压力   B温度   C湿度   D光照强度

297、电动启闭机的电动机温升过高，可能原因是（A）

A电压过低   B润滑油过多   C制动器间隙过大   D钢丝绳松弛

298、闸门启闭机的制动装置主要作用是（B）。

A增加速度   B控制速度   C提升重物   D降低效率

299、液压启闭机的动力源是（B）。

A电动机   B液压泵   C液压缸   D阀门

300、螺杆式启闭机的螺杆一般采用（C）材料。

A木材   B塑料   C钢材   D陶瓷

301、启闭机的钢丝绳磨损超过原直径的（B）时应更换。

A5%   B10%   C15%   D20%

302、闸门运行前检查电源电压波动范围应不超过额定电压的（B）。

A±5%   B±10%   C±15%   D±20%

303、电动启闭机操作时，应先合上（A）开关。

A电源  B控制  C制动  D限位

304、以下哪种不属于常见的启闭机类型？（D）

A卷扬式启闭机  B螺杆式启闭机   C液压式启闭机   D电动式启闭机

305、启闭机的动力源不包括（C）

A电力   B人力   C风力   D液压

306、螺杆式启闭机适用于（B）的闸门。

A大型   B小型   C.中型   D超大型

307、液压式启闭机的优点不包括（C）

A结构紧凑   B操作平稳   C造价低   D能自动控制

308、卷扬式启闭机提升速度一般（B）

A较慢   B较快   C适中   D不确定

309、启闭机的主要作用是（A）

A提升和下降闸门   B维护闸门   C检测闸门   D制造闸门

310、下列关于启闭机操作说法错误的是（  ）

A需专人操作   B操作前要检查设备   C可随意操作   D操作后要记录

二、多选题（70题）

1、船闸供配电设施的日常巡检应符合以下规定：（ACD）。

A.外观标识清晰，无缺失

B.变压器外壳温度不应超过 70 ℃

C.指示读数正常，信号指示准确，三相电流平衡

D.电气元件在运行中无异常气味和声响

2、船闸通信广播系统的保养应符合以下规定：（ABCD）

A.定期检查数字程控交换机功能及性能

B.广播系统输出功率能达到额定数值，音量可调

C.扬声器音质正常，阻抗、功率与广播系统主机匹配

D.每半年检查通信广播设备接地电阻，要求不大于4Ω

- 船闸维护信息的收集包括哪些：（ABCD）。

- 船闸管理单位是船闸维护信息收集的责任主体，应在每年2月份开展船闸维护信息的调查和实测工作

- 船闸维护信息应按行政区划、通航水域、所在航道等指标分类进行收集

- 位于行政区分界上的船闸维护信息，采取“谁养护谁采集”的原则收集数据

- 船闸管理单位应当对收集的数据资料进行认真校核，确保数据的准确性和完整性

4、船闸电气设施主要包括（AC）。

A.供配电系统    B.启闭机    C.广播通讯系统    D.加油机

5、船闸一类大修周期一般为（AB）。船闸二类大修周期应当根据航运发展、船闸安全、技术状况和使用年限等综合因素确定。

A.十年   B.运行十五万闸次以上   C.八年   D.运行十万闸次以上

- 船闸大修工程预算经费包括设计费、监理费、（ABD）。

A.工程经费   B.管理费   C.安全经费   D.闸况检测费

- 船闸大修工程实行合同管理制度。设区的市航道管理处、苏北航务管理处应当和参与大修工程的有关单位签订监理、施工、（ABD）合同，并主动接受纪检监察和质量监督部门的监督。

A.安全   B.设计  C.质量  D.廉政

- 监理单位、监理工程师应当按照《江苏省交通建设工程施工监理管理暂行办法》规定，全面负责实施大修工程监理，确保对大修工程（ABC）安全进行有效控制，并做好协调工作。

A.质量  B.进度  C.投资  D.设计

- 船闸大修工程完工后，施工单位应当及时提交竣工验收资料和门机电联合调试报告，经（AB）审查同意后报省交通厅航道局，由省交通厅航道局组织竣工验收。

A.监理单位  B.监理工程师  C.设计单位  D.设计工程师

- 《江苏省港航工作船艇管理办法》所称港航工作船艇是指（ABCD）等用于港航养护管理工作的各类船艇统称（以下简称船艇）。

A.港航管理船  B.航标工作船   C.船闸管理（排档）船   D.工作保障船

11、只有（AD）和（）可以使用立即指令

A 输入点   B 入栈   C 出栈   D 输出点

12、顺序控制继电器指令包括（ACD）

A SCR   B SET   C SCRE   D SCRT

13、以下说法错误的有（ABC）

A 对于各种操作指令，程序步为1

B PLC的外部负载可由辅助继电器驱动

C END指令后面如还有程序则也会被执行

D PLC的扫描时间主要取决于程序的长短和扫描速度

14、三相交流异步电动机直接起动电气控制电路的主电路中，通常采用的电气设备有（BCD）。	A 按钮          B 熔断器          C 交流接触器         D 热继电器

15、三相交流异步电动机正反转控制电路主电路中，通常采用的电气设备有（ABC）。

A 自动断路器    B 2台交流接触器   C 热继电器           D 按钮

16、三相交流异步电动机正反转控制辅助电路中，通常采用的电气设备有（BCD）。

A 刀开关        B 按钮            C 交流接触器         D 热继电器

17、电动机不能启动的原因可能有（ABCD）

A 电源未接通                     B 熔断器熔断

C 定子绕组断路                   D 负载过重

18、下列属于常用低压熔断器的有（ABCD）

A 瓷插式熔断器                   B 螺旋式熔断器

C 有填料封闭管式熔断器           D 无填料封闭管式熔断器

19、以下说法正确的有（CD）

A 内部继电器既可以供编程使用，又可供外部输出

B PLC是采用“并行”方式工作的

C 同一程序中相同编号的定时器或计数器只能使用一次

D PLC中软元件的使用次数不受限制

20、以下说法正确的有（AC）

A PLC采用周期循环扫描工作方式

B PLC的内部集成了大量的物理继电器

C 梯形图中线圈可以与右母线相连

D 定时器指令可以直接从左母线引出

21、以下说法错误的有（BC）

A I/O点数为256点以下的为小型PLC

B END指令后面如还有程序则也会被执行

C 存储器AI、AQ只能使用双字寻址方式来存取信息

D 所有编程元件的触点都可以无限次的使用

22、可编程序控制器的CPU模块包括（AC）

A 微处理器      B 电源         C 存储器        D 编程器

23、PLC的输出端可以与（BD）直接连接。

A 触点开关      B 接触器       C 行程开关      D 电磁铁

24、下列关于按钮说法正确的是（ABC）

A 常开按钮常态下触头是断开的

B 常闭按钮常态下触头是闭合的

C 复合按钮同时具有常开和常闭触头

D 按钮只能用于控制电路

25、交流接触器的组成部分有（ABCD）

A 电磁系统     B 触头系统     C 灭弧装置     D 辅助部件

26、下面关于S7-200系列PLC的脉冲输出指令的叙述中正确的是:（AB）

A EU是上升沿微分输出指令

B ED是下降沿微分输出指令

C EU指令使操作软元件在输入信号上升沿时产生一个可调周期的脉冲输出

D ED指令则使操作软元件在输入信号下降沿产生一个可调周期的脉冲输出

27、电机在运行时常见的故障有（ABCD）

A. 过热         B. 振动          C. 噪声         D. 漏电

28、下面关于S7-200系列PLC的并联电路块串联指令ALD的叙述中正确的是:（BC）

A ALD指令需要带操作软元件

B 当分支并联电路块与前面的电路块串联连接时，使用ALD指令

C 分支起点用LD LDN指令，并联电路块结束后使用ALD指令表示

D 若多个并联电路块按顺序和前面的电路串联连接时，则ALD指令的使用次数不受限制

29、下列关于S7-200系列PLC中步进指令的描述正确的是:（BC）

A S7-200系列PLC中步进指令包括STL和RST，两条指令不需配合使用。

B 步进指令的操作对象只能是状态继电器S。

C 步进结束指令左面不用LD指令连接触点。

D S7-200系列PLC设计顺序控制梯形图时，只能用步进梯形图。

30、关于S7-200系列PLC计数器，下列说法中正确的有：（BD）

A 计数器C都具有断电保持功能，PLC断电后计数器当前值保持不变。

B 计数器C都具有断电保持功能，驱动信号断开后当前值保持不变。

C S7-200系列PLC内计数器是无限的，想用多少有多少。

D S7-200系列PLC内计数器有16位加计数器、32加/减位计数器和高速计数器三种

31、顺序功能图的基本结构包括以下哪些部分：（ABCD）

A 步   B 有向连线   C 转移条件   D 动作

32、关于栈存取指令，下列说法中正确的有：（ACD）

A S7-200系列PLC内栈存取指令一共与三条，分别是LPS、LRD LPP。

B 对于同一个栈存取点LPS、LRD LPP三个指令可以重复无限制使用。

C 对于同一个栈存取点LPS、LPP只能使用一次，且必须配合使用。

D 对于同一个栈存取点LRD可以多次使用，但不是无限制的。

33、下列哪些是步进指令的特点（ABCD）。

A 转移源自动复位功能   B 允许双重输出   C	 主控功能   D 逻辑功能

34、计数器C可以实现哪些功能：（ABCD）

A 可实现16位加计数。	B 可实现32位加减计数。

C 可实现高速计数。	   D 与定时器配合实现定时范围的扩展。

35、自锁电路的结构特点是接触器的（AC）和起动按钮的动合触点（）。

A 动合触点      B 动断触点      C 并联       D 串联

36、互锁电路的结构特点是接触器的（）和起动按钮的动合触点（BD）。

A 动合触点      B 动断触点       C 并联       D 串联

- 电动机多地起动电路的结构特点是各个起动按钮的（）接成（AC）电路。

A 动合触点       B 动断触点      C 并联       D 串联

38、三相笼型异步电动机Y-Δ起动电路，电动机起动过程可以采用的控制原则是（ABC）。

A 时间控制原则   B 速度控制原则   C 电流控制原则   D 电压控制原则

39、三相交流异步电动机Y-△降压起动主电路，可以用（ABC）交流接触器的主触点构成。

A KM1        B KM2          C KM3         D KM4

40、以下说法正确的有：（BD）

A PLC都是逐条顺序地执行用户的程序

B PLC结构分为整体式和模块式两类

C PLC的两种运行模式为运行和编程模式

D 输入继电器只能由外部信号驱动，而不能由内部指令来驱动

41、PLC的编程语言有：（ABC）

A 顺序功能图   B 梯形图   C 指令表   D 逻辑表达式

42、以下说法正确的有：（ACD）

A PLC中定时器、计数器触点的使用次数是不受限制的

B 定时器类型不同但分辨率都相同

C PLC进入运行模式后，不能下载程序

D 当外部输入信号的变化频率过高时，会由于信号来不及被处理，而造成信号的丢失

43、PLC通信速度的单位为波特率，常用的波特率是（AC）

A 9600       B 10000       C 19200       D 19000

44、以下说法错误的有：（BCD）

A PLC输入接口电路中采用光耦合电路的目的是提高抗干扰能力

B 模拟量输入与输出的分辨率与位数有关，通常由8、10、12位等，位数越高分辨率越高，速度越快

C S7-200系列PLC可进行间接寻址的存储器是I、Q、M、S、T及C

D PLC程序中,手动程序和自动程序需要联动

45、以下说法正确的有：（BC）

A PLC不能进行算数运算

B PLC输出端负载使用的DC24V电源最好另外准备

C 利用多个定时器串联可以实现较长时间的定时

D OUT指令不能驱动辅助继电器M

46、在定时器指令中，指令盒与母线相连的起始触点要使用（AD）指令与母线相连。

A LD      B A        C O       D LDN

47、下列哪些属于定时器的定时精度：（ABC）

A ms      B 10ms     C 100ms   D 1min

48、在SCR段中不能使用JMP、（）、（BC）、NEXT、END等五条指令

A JBL   B LBL   C FOR   D OR

49、下列指令功能正确的是（ACD）

A R是复位指令	            B SCRT是顺控结束指令

C NOT是栈顶值取反指令	   D END是程序的条件结束指令

50、三相笼型异步电动机Y-Δ起动电路，采用时间控制原则控制起动的过程，通常使用时间继电器的（AD）触点。

A 常开延时闭合	     B 常闭延时闭合

C 常开延时断开	     D 常闭延时断开

51、以下说法正确的有（BCD）

A PLC输出使用的DC24V电源由PLC本身提供

B PLC的外部负载可由输出继电器驱动

C PLC之间的通讯方式主要是串行通信

D 影响PLC扫描周期长短的因素包括程序长度和CPU处理速度

52、以下说法错误的有（ABCD）

A 工业中控制电压一般是36伏

B PLC的多个线圈可以并联也可以串联

C 两个软元件线圈可以并联，更多个则不可以

D PLC的自检过程在每次开机通电时完成的

53、以下说法正确的有（AD）

A 	PLC可以向扩展模块提供24V直流电源

B 在PLC的寻址方式中，W表示字，一个字占8位

C PLC地址单元一般占用两个字节

D PLC有一个24V的内置电源

54、PLC具有许多独特的优点，其中包括（ABCD）

A 可靠性高、抗干扰能力强	B 编程简单、使用方便

C 功能完善、通用性强	      D 设计安装简单、维护方便

55、以下说法错误的有（ABD）

A 	PLC的最大I/O点数并没有限制

B PLC是专门用来完成逻辑运算的控制器

C PLC的抗干扰能力高于微型计算机、单片机、工控机

D PLC的输出形式是继电器接点输出

56、PLC的发展方向可向着（ABCD）

A 小型化	      B 智能化      C 高速化      D 多功能

57、PLC的应用领域有（ABCD）

A 开关量逻辑控制   B	运动控制   C 数据处理   D 闭环过程控制

58、PLC的结构形式有（ACD）

A 整体式   	B 分隔式   C 模块式   D 叠装式

59、下面关于S7-200系列PLC的触点串联指令A、AN的叙述中正确的是:（BC）

A A、AN指令用于单个触点的串联连接，串联的数不能超过5个。

B A常用于串联常开触点。

C AN常用于串联常闭触点。

D 在OUT指令之后，可以通过串联触点对其它线圈进行驱动。

60、S7-200型PLC的指令系统有基本逻辑关系语句指令（BC）

A 特殊输出类指令  B 程序控制类指令  C 应用指令  D 特殊输入类指令

61、常见的闸门类型有（ABC）

A. 平面闸门   B. 弧形闸门   C. 人字闸门   D. 拱形闸门

62、卷扬式启闭机的组成部分包括（ABCD）

A. 电动机   B. 减速器   C. 卷筒   D. 钢丝绳

63、螺杆式启闭机的优点有（ABC）

A. 结构简单   B. 价格便宜   C. 操作方便   D. 提升力大

64、液压式启闭机的组成包括（ABCD）

A. 油泵   B. 油缸   C. 油管   D. 控制阀

65、闸门按材料可分为（ABC）

A. 木闸门   B. 钢闸门   C. 钢筋混凝土闸门   D. 橡胶闸门

66、启闭机的维护保养工作包括（ABC）

A. 定期润滑   B. 检查零件磨损   C. 清洁设备   D. 更换电机

67、弧形闸门的优点有（ABC）

A. 水流条件好   B. 工作可靠   C. 启门力小   D. 制造安装方便

68、工作闸门的特点是（AB）

A. 能在动水中启闭   B. 承受设计水头   C. 用于短期挡水   D. 检修时使用

69、检修闸门的作用有（ABC）

A. 在静水中关闭孔口   B. 检修工作闸门   C. 检修启闭机   D. 调节水位

70、启闭机操作的安全注意事项有（ABC）

A. 严禁超载运行   B. 运行中不得离岗   C. 做好防护措施   D. 定期校准设备

三、判断题（120题）

1、船闸电气设备维护后应及时恢复保护接地或接零，在雨季前应对电气设备进行一次接地测试。（√）

2、船闸维护，电缆的相线之间、相零之间应无短路现象，1KV以下的电缆不低于0.5MΩ，1kV以上的电缆用2500V 的绝缘电阻表摇测，不低于 1MΩ/1kV.（√）

3、A级应急的故障范围主要包括以下内容:阀门结构或者运转件一般性故障，不能正常使用；启闭机一般性故障，不能正常使用；船闸电气控制系统设备损坏，不能正常使用；船闸供电系统一般性故障，不能正常使用；浮式系船柱等助航设施损坏，不能正常使用；其它设备一般性设施故障或水下障碍。（×）

4、船闸管理单位应有计划地准备船闸常用、损坏频率较高的备品配件的采购和管理，配备必需的小型检修工具设备，以提高自修能力，及时排除设备的故障。（√）

5、信号、通信及广播系统，设备表面应清洁，部件标识清晰、无缺损，工作环境应干燥、通风，工作电压 220V（偏差±10%）、频率 50Hz，环境温度应小于 50℃；设备外壳应可靠接地，接地电阻值应小于1Ω。(√)

6、京杭运河苏北段船闸由省交通厅负责实施联合调度。(×）

7、一级保养是在例保的基础上，每旬保养一次，着重对建筑物、机电设备各部位进行检查、擦洗、紧固等作业。（√）

8、特殊情况下，日优先过闸单船或者船队超过规定占比的，应当报省厅港航中心批准。（×）

9、船舶应当保持船载身份自动识别导助航设备、通讯设备随船并处于正常工作状态。（√）

10、船舶经调度后，无特殊情形未能按时过闸的，原过闸登记号作废,船舶经营人应当重新申报过闸。（√）

11、接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。（√）

12、半导体三极管具有电压放大作用。（×）

13、正弦量的初相角与起始时间的选择有关，而相位差则与起始时间无关。（√）

14、自耦变压器中性点必须直接接地运行。（√）

15、刀开关在作隔离开关选用时，要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。（×）

16、用万用表 R×1kΩ 欧姆档测量二极管时，红表笔接一只脚，黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆，反向测量时电阻值很大，则黑表笔接的是二极管的正极。（√）

17、刀开关在作隔离开关选用时，要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。（×）

18、我国采用中性点工作方式有：中性点直接接地，中性点经消弧线圈接地，中性点不接地。（√）

19、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。（√）

20、熔断器的文字符号为 FU。（√）

21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。（√）

22、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。（√）

23、并联电容器有减少电压损失的作用。（√）

24、漏电开关跳闸后，允许采用分路停电再送电的方式检查线路。（√）

25、在设计电动机的继电接触器控制系统时，一般不选用低压短路器。（×）

26、闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。（√）

27、漏电保护开关由零序电流互感器、漏电脱扣器两部分组成。（×）

28、漏电保护断路器不具备过载保护。（×）

29、低压熔断器按形状可分为半封闭插入式和无填料封闭管式。（×）

30、接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。（√）

31、继电器一般用来直接控制有较大电流的主电路。 （×）

32、热继电器利用电流的热效应原理来切断电路以保护电动机。 （√）

33、按钮开关是一种结构简单，应用广泛的主令电器。（√）

34、位置开关又称限位开关或行程开关，作用与按钮开关不同。（×）

35、外加电压、导线电流、导线材料电阻率、导线截面积与导线的直流电阻有关。（×）

36、铁磁材料具有高导磁性，磁饱和性和磁滞性。（√）

37、电流对人体的伤害可分为两种类型：电击和电伤。（√）

38、励磁绕组反接法控制并励直流电动机正反转的原理是：保持电枢电流方向不变，改变励磁绕组电流的方向。（√）

39、电机各绕组的绝缘检査，如测出绝缘电阻不合格，不允许通电运行。（√）

40、三相鼠笼式异步电动机，采用Y/Δ降压启动，适用于星形或三角形接法的电动机。（×）

41、干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。（×）

42、绕线转子异步电动机选用转子串电阻起动时，所串电阻越大，起动转矩越大。（×）

43、对运行中的漏电保护器应进行定期检查每月至少检查一次，并作好检查记录。检查内容包括外观检查，试验装置检查，接线检查，信号指示及按钮位置检查。（√）

44、PLC的I/O点数是指某台PLC能够输入PLC内和从PLC内向外输出的开关量，模拟量的总点数。（√）

45、硅钢片磁导率高、铁损耗小，适用于交流电磁系统。（√）

46、变压器绕组有同心式和交叠式两种。（√）

47、将电力系统一次大电流变换成二次小电流的互感器称为电压互感器。(×)

48、因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化，所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。（×）

49、兆欧表测量完毕，应对设备充分放电，否则容易引起触电事故。（√）

50、将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。（√）

51、在电阻串联电路中，总电流大于其中任何一个电阻的电流。（×）

52、晶体管工作在放大状态时，发射结反偏，对于硅管约为0.7v，锗管约为0.3v。（√

）

53、变压器过流保护动作跳闸，应立即合闸试送，迅速恢复供电。(×)

54、交流电路中，电压和电流的最大值的乘积叫做视在功率。（×）

55、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。（×）

56、万用表在测量电阻时，指针指在刻度盘中间最准确。（√）

57、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。（√）

58、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时，应考虑变压器内发生了故障。（√）

59、PLC机产品技术指标中的存储容量是指其内部用户存储器的存储容量。（√）

60、当使用额定电压为220V的单相负载时,应把它接在电源的端线与端线之间。（×）

61、S7-200CPU224型PLC能控制14个输入信号与14个输出信号。该说法（×）

62、PLC设计的核心思想之一是用计算机代替继电器器控制盘。（√）

63、PLC的工作方式为随机扫描工作方式，某些情况下是并行工作方式。该说法（×）

64、按输出器件种类来分，PLC输出模块可分为继电器输出型、晶体管输出型和晶闸管输出型三种。该说法（√）

65、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。（√）

66、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。（×）

67、右手定则是判定直导体做切磁力线运动时所产生的感生电流方向。（√）

68、220V的交流电压的最大值为380V。（×）

69、在三相交流电路中,负载为三角形接法时，其相电压等于三相电源的线电压。（√）

70、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。（×）

71、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。（√）

72、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。（√）

73、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。（×）

74、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式防水式、防腐式、保护式等。（√）

75、时间继电器的文字符号为KT。（√）

76、感应电机固定不动的部分叫定子。（√）

77、感应电动机旋转的部分叫定子。（×）

78、鼠笼式电动机的结构特点是，可以改变转子电阻以改善电动机的起动、调速性能，但其结构复杂，造价较高（×）

79、三相感应电动机的转速越高则转子电流频率越低。（√）

80、三相感应电动机的电磁转矩与定子电压的平方成正比。（√）

81、三相感应电动机旋转磁场的转速与磁极对数有关，磁极对数越多则旋转磁场的转速越高。（×）

82、导体在磁场中做切割磁力线的运动时，导体内会产生感应电动势，这种现象叫电磁感应，由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。（√）

83、有功功率、无功功率、视在功率的基值相同，以额定视在功率为基值。（√）

84、标么值是实际值与基值之比。（√）

85、将三相绕组的三个尾端连在一起，三个首端引出，即为星型接法。（√）

86、将一相绕组的的尾端接另一相绕组的首端，三相绕组顺序构成一个闭合回路，即为星型接法。（×）

87、铁磁材料的磁导率小于非铁磁材料的磁导率。（×）

88、感应电动机电磁转矩的作用方向与转子的旋转方向相同。（√）

89、感应电动机负载转矩的作用方向与转子的旋转方向相同。（×）

90、感应电动机投入电网时，转子从静止开始旋转、升速直到达到稳定运行的转速，这一过程称为调速。（×）

91、变频器的主电路不论是交-直-交变频还是交-交变频形式，都是采用电力电子器件。（√）

92、电压型变频器多用于不要求正反转或快速加减速的通用变频器中。（√）

93、电流型变频器适用于频繁可逆运转的变频器和大容量的变频器中。（√）

94、变频器通常用R、S、T表示交流电源的输入端，用U、V、W表示输出端。（√）

95、变频调速过程中，为了保持磁通恒定，必须保持U/f恒定。（√）

96、变频器调速主要用于直流电动机。（×）

97、转差率是指三相异步电动机同步转速与转子转速的差值比上同步转速（√）

98、通过通讯接口可以实现变频器与变频器之间进行联网控制。（√）

99、PWM脉宽调制型变频，是靠改变脉冲频率来控制输出电压。（×）

100、变频器矢量控制模式下，一只变频器能带多台电动机。（×）

101、电压就是电位差，即两点间的电位之差，称为这两点之间的电压。（√）

102、当人触及带电体并且没有防护措施的情况下，电流就会对人体造成伤害。（√）

103、交流电是指大小随时间变化的电。（×）

104、安全电压照明变压器使用双圈变压器，不可用自耦变压器。（√）

105、普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。(√)

106、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。（×）

107、输电线路送来的电能必须经过配电线路才能分配给用户。（√）

108、变压器既可以变换电压、电流和阻抗，又可以变换相位、频率和功率。（×）

109、二极管的内部结构实质就是一个PN结。（√）

110、将交流电变为直流电称为整流，而把直流电变为交流电称为逆变。（√）

111、启闭机只能提升闸门，不能下降闸门。（×）

112、螺杆式启闭机可以超载运行。（×）

113、液压启闭机的液压油不需要定期更换。（×）

114、启闭机的制动装置失效时可以继续操作。（×）

115、电动启闭机操作时可以不按顺序进行。（×）

116、螺杆式启闭机可以用于大型闸门的开启。（×）

117、液压式启闭机操作时噪音较大。（×）

118、检修闸门一般在静水中开启和关闭。（√）

119、卷扬式启闭机提升速度比螺杆式启闭机慢。（×）

120、启闭机操作不需要进行培训。（×）